四川理工学院课程实施大纲

课程名称：工程测量

授课班级：工程管理2015级

任课教师：吴磊

工作部门：建工学院

联系方式：13990090632

四川理工学院 制

2017年3月

《工程测量》课程实施大纲

基本信息

课程代码：10000447 课程名称：（中文名称或英文名称） 学 分：2 总 学 时：32学 期：2016-2017-2 上课时间：星期一、星期三 上课地点：y514、214 答疑时间和方式：电话 答疑地点：教室 授课班级：工程管理2015级 任课教师：吴磊 学 院：建工学院 邮 箱： 联系电话：13990090632

| 授课教师 | 吴磊 | 开课系 | 建筑工程系 |  |  |  |  | 开课学期 |  |  | 16-17-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 工程测量 |  | 授课系级 专业 及班 |  |  | 工程管理2015级 |  |  |  |  |  |  |
| 课程类型 | 必修课（ √ ） 选修课（ ） |  |  |  | 考核方式 |  |  |  | 考试（√） 考查（ ） |  |  |  |
| 课程教学 总学时数 | 32 |  |  |  | 学分数 |  |  |  | 2分 |  |  |  |
| 学时分配 | 理论课 32 学时； 实践课 0学时； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教材名称 | 工程测量学 |  |  | 作者 |  |  | 罗固源 |  |  | 出版社及 出版时间 |  | 重大出版社 09年 |
| 参考书目 | 书 名 |  |  | 作 者 |  |  |  |  |  | 出版社及出版时间 |  |  |
|  | 建筑工程测量 |  |  | 李生平 |  |  |  |  |  | 武工大 2000.4月 |  |  |
|  | 测量学（第四版） |  |  | 哈尔滨建筑大学等 |  |  |  |  |  | 中国建工 95.6月 |  |  |
|  | 测量学（第三版） |  |  | 哈尔滨建筑大学等 |  |  |  |  |  | 中国建工 90.6月 |  |  |
|  | GPS静态控制测量 |  |  | 国家规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程测量规范GB50026-93 |  |  | 国家规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公路勘测规范 |  |  | 国家规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全球定位系统城市测量技术规程 |  |  | 国家规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全球定位系统（gps）测量规范 |  |  | 国家规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 章 节 名 称 | 第一章 绪论 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授 课 类 别 | 理论课（ √ ）；实验课（ ） | 教 学 时 数 | 2 |
| 教学目的及要求 | 了解测量学的发展概况，测量学的学科分类，测量学的任务及其在工程建设中的作用，测量工作应遵循的原则及测定点位的基本方法。 |  |  |
| 教 学 内 容 提 要 |  |  | 备注 |
| 1.测量学的任务及其在工程建设中的作用 测量学的学科分类，普通测量学的基本任务。 测量学在工程建设中的作用。 测量学的发展概况，现代测绘科学发展概况。 2.地面点位的确定 地球的形状、大小、地面点位置的表示方法，地理坐标、平面直角坐标，高程。 决定地面点相对位置的基本测量工作，以水平面代替水准面的限度。 3.地形图成图原理 地物、地貌投影的方法。 地形图的比例尺及比例尺精度。 4.测量工作的原则及程序 先整体、后局部，先控制后碎部；前步工作未经校核不能进行下步工作。 |  |  |  |

| 教学重点 难点 | 难点：地面点位的确定 1.地球的形状和大小 2.确定地面点位的方法 3.用水平面代替水准面的限度 重点：1.测量工作的基本内容 2.测量工作的基本原则 |  |
| --- | --- | --- |
| 教学组织与设计 | 教学过程的组织 | 这一节当中，首先要给学生介绍测量课程的学习方法、作用、内容、任务及其概况等基本内容。关于地面点位的确定这一小块，要尽量多的作图讲解，最好是能用地球仪模型或者挂图在课堂上来对学生进行讲解。测量工作的基本内容和原则这些是要让学生记住的 |
|  | 讨论作业习题的安排 | - 测定和测设的区别 - 绝对高程和相对高程的差别 |
|  | 教学手段的应用 | 用地球仪模型或者挂图对学生进行讲解 |
| 教学实施小结 | 测量学——是研究对地球整体及其表面和外层空间中的各种自然和人造物体上与地理空间分布有关的信息进行采集处理、管理、更新和利用的科学和技术。 测量的主要内容有三个方面：一是将地球表面的地物地貌测绘成图(测定)；二是将图纸上的设计成果测设至现场(测设)；三是研究确定地球的形状和大小，为地球科学提供必要的数据和资料。 测量学的分类：大地测量学、地图制图学、摄影与遥感测量、地形测量学。 土木工程中测量学4个主要任务是：(1)研究测绘地形图的理论和方法； (2)研究在地形图上进行规划设计的基本原理和方法； (3)研究工程建(构)筑物施工放样、工程质量检测的技术方法；(4)对大型建筑物的安全进行变形监测 地球基本特征的概括为“三山六水一丘田”。 液体受重力而形成的静止表面称为水准面。与平静的平均海水面相重合、并延伸通过陆地而形成的封闭曲面称为大地水准面。 确定地面点位的方法：地理坐标系；平面直角坐标；空间三维坐标系。 测量工作的基本原则：1、 从整体到局部； 2、先控制后碎部 ； 3、复测复算、步步检核。 |  |

| 章 节 名 称 |  | 第二章 水准测量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 类 别 |  | 理论课（ √ ）；实验课（ ） |  | 教 学 时 数 | 6 |
| 教学目的 及要求 |  | 1、掌握水准测量的原理，普通水准仪的构造及使用方法、 2、掌握水准路线测量方法与实施，水准点高程的计算方法 3、熟悉自动安平水准仪的构造原理及使用方法。 4、了解普通水准仪的检校 |  |  |  |
| 教 学 内 容 提 要 |  |  |  |  | 备注 |
| 1.水准测量的原理 2.水准测量的仪器、设备与使用 3.普通水准测量 4.水准点 5.水准测量的实测 6.水准路线高差闭合差的调整和高程计算 7.水准测量中产生误差的原因及消除方法 8.水准仪的校检 9.自动安平水准仪的使用 |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 难点 | 1.水准仪的构造与使用方法 2.水准测量的施测方法 3.水准路线高差闭合差的调整和高程计算 |  |  |  |  |
| 教 学 组 织 与 设 计 | 教学过程的组织 |  | 1、用水准仪实物给学生讲解其构造、使用方法及其检校 2、以实例讲授水准测量的施测方法和水准路线高差闭合差的调整和高程计算 |  |  |
|  | 讨论作业习题安排 |  | 讨论：水准仪的构造与使用方法；水准测量的施测方法 作业：水准路线高差闭合差的调整和高程计算 |  |  |
|  | 教学手段的应用 |  | 使用水准仪实物、工程实例，利用多媒体教室上课的优势，用电子版的测量规范给学生介绍讲解国家标准规范规程。 |  |  |
| 教学小结 | 测量地面上各点高程的工作，称为高程测量。高程测量根据所使用的仪器和施测方法不同，分为三种: 1.气压高程测量、 2.三角高程测量、 3.水准测量。 高程有绝对高程和假定高程两种，且高程有正负之分。 高差具有方向性，记作h ，其值可正可负。 A 、B两点的高差记为hab＝Hb－Ha 。 在一般水准测量中使用较广的DS3型微倾式水准仪由下列三个主要部分组成：望远镜、水准器 、基座。 水准仪的使用包括仪器的安置、粗略整平、瞄准水准尺、精平和读数等操作步骤。 视差——当观测时把眼睛稍作上下移动，如果尺像与十字丝有相对的移动，即读数有改变，这一现象叫视差。 视差产生的原因:是尺像没有落在十字丝平面上。 消除视差的方法:是先调目镜调调焦螺旋使十字丝清晰，然后一面调节物镜调焦螺旋一面仔细观察，直到不再出现尺像和十字丝有相对移动为止，即尺像与十字丝在同一平面上。 水准点有永久性和临时性两种。 埋设水准点后，应绘出水准点与附近固定建筑物或其他地物的关系图，在图上还要写明水准点的编号和高程，称为点之记，以便于日后寻找水准点位置之用。水准点编号前通常加BM字样，作为水准点的代号。 成果检核方法有如下几种： ①.闭合水准路线 ②.附合水准路线 ③.支水准路线 误差按其性质可分为系统误差和偶然误差，按其产生的根源可分为仪器误差、观测误差和环境误差。水准测量误差分析主要就是从以下三个方面进行:仪器误差、观测误差、环境误差。 水准仪主要轴线：视准轴CC 、 水准管轴LL 仪器竖轴VV 、圆水准器轴 水准仪的轴线主要几何关系： 圆水准器轴//仪器竖轴 水准管轴//视准轴 十字丝横丝⊥竖轴 |  |  |  |  |

| 章 节 名 称 |  | 第三章 角度测量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 类 别 |  | 理论课（√ ）；实验课（ ） |  | 教 学 时 数 | 6 |
| 教学目的 及要求 |  | 1、掌握水平角、竖直角的测量原理、DJ6型光学经纬仪的构造及使用方法 2、掌握水平角、竖直角的施测 3、熟悉角度测量误差产生的原因及消除方法 4、了解电子经纬仪的使用 5、了解DJ6型光学经纬仪的检校 |  |  |  |
| 教 学 内 容 提 要 |  |  |  |  | 备注 |
| 1.水平角测量原理 2.DJ6型光学经纬仪构造与使用、DJ2型光学经纬仪构造与使用 3.水平角测量 4.测回法（单角） 5.方向观测法（复角） 6.竖直角测量原理和测量 7.角度测量中产生误差的原因及消除方法 8.经纬仪的检校 9.电子经纬仪 |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 难点 | 重点：水准测量原理、水准测量的仪器及设备、水准仪的使用、水准测量一般方法及要求、水准路线高差闭合差的调整和高程的计算、水准测量中产生误差的原因及消减方法、水准仪的检验与校正、自动安平水准仪。 难点：水准路线高差闭合差的调整和高程的计算、水准仪的检验与校正、自动安平水准仪。 |  |  |  |  |
| 教 学 组 织 与 设 计 | 教学过程的组织 |  | 1、用经纬仪实物给学生讲解其构造、使用方法及其检校 2、通过实验加以巩固 |  |  |
|  | 讨论作业习题安排 |  | 讨论：经纬仪的构造与使用方法；角度测量的施测方法 作业：角度测量计算 |  |  |
|  | 教学手段的应用 |  | 使用经纬仪实物、工程实例，结合电子版的测量规范给学生讲解，做到理论联系实际。 |  |  |
| 教学 小结 | 角度测量包括 水平角测量和竖直角测量。 水平角测量用于确定点的平面位置。 竖直角测量用于测定高差或将倾斜距离改化成水平距离。 常用仪器：光学经纬仪、电子经纬仪、全站仪等。 水平角——相交的两条直线在同一水平面上的投影所夹的角度。 竖直角——在同一竖直面内，仪器中心至目标的倾斜视线与水平视线所加的锐角。角值范围：-90 ～ +90°。视线向上倾斜，称仰角，α为正值；视线向下倾斜，称俯角，α为负值。 DJ6光学经纬仪包括基座、度盘、照准部三大部分。 经纬仪的使用包括对中、整平、瞄准和读数四项基本操作。 水平角测量的测量方法：一、测回法（只有两个方向）； 二、方向观测法（目标多于两个）。 竖直度盘固定在望远镜的旋转轴（横轴）上。主要由竖直度盘、竖盘指标、（竖盘指标水准管、竖盘指标水准管微动螺旋），目前很多仪器用自动补偿器代替了水准管。 竖直角计算的通用公式： （1）当望远镜视线往上仰，竖盘读数增加时： α=瞄准目标时的读数 － 视线水平时的常数 （２）当望远镜视线往上仰，竖盘读数减小时： α=视线水平时的常数－瞄准目标时的读数 对不同注记形式的度盘 ，首先应正确判读视线水平时的常数，且同一仪器盘左、盘右的常数差为180˚。 读数指标与正确位置之间的小夹角x，称为竖盘指标差(向右偏为正，向左偏为负）。通过盘左、盘右竖直角取平均值，可以消除指标差；对于DJ6经纬仪，同一测站上不同目标的指标差互差或同方向各测回指标差互差，不应超过25"。 经纬仪的主要轴线：竖轴VV、 水准管轴LL 横轴HH、 视准轴CC 经纬仪轴线的主要几何关系： LL⊥VV、CC⊥HH HH⊥VV、望远镜十字丝竖丝⊥横轴 经纬仪的误差来源：仪器误差、观测误差、外界条件的影响。 |  |  |  |  |

| 章 节 名 称 |  | 第四章 距离测量与直线定向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 类 别 |  | 理论课（√ ）；实验课（ ） |  | 教 学 时 数 | 2 |
| 教学 目的 及其 要求 |  | 1、掌握钢尺距离丈量 2、熟悉直线定向、罗盘仪的构造与使用 3、掌握距离、方向与地面点直角坐标的关系 4、了解红外光测距仪的构造与使用 |  |  |  |
| 教 学 内 容 提 要 |  |  |  |  | 备注 |
| 1.钢尺距离丈量的一般方法 平坦地区距离丈量方法。 倾斜地面距离丈量方法。 2.直线定向 标准方向的种类。 直线方向的表示方法。 方位角与象限角的关系。 3.罗盘仪及使用 罗盘仪的构造。 使用罗盘仪测量直线的磁方位角。 4.距离、方向 地面点直角坐标的关系 坐标的正、反算。 5.红外光测距仪 红外光测距仪距离测量原理。 红外光测距仪的使用及注意事项。 红外光测距仪观测结果的改正计算。 |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 难点 | 1.重点：钢尺距离丈量的一般方法、直线定向、罗盘仪及使用、以及距离、方向与地面直角坐标的关系、红外光测距仪。 2.难点：距离、方向与地面直角坐标的关系。 |  |  |  |  |
| 教 学 组 织 与 设 计 | 教学过程的组织 |  | 首先介绍测量距离的常用工具，然后课堂上讲授距离测量理论理论、再用距离测量实验加以巩固本章知识。 |  |  |
|  | 讨论作业习题安排 |  | 讨论：方位角与象限角的关系 作业：方位角的推算 |  |  |
|  | 教学手段的应用 |  | 使用经纬仪实物、工程实例，结合电子版的测量规范给学生讲解，做到理论联系实际。 |  |  |
| 教 学 小 结 | 距离测量指的是测量地面两点之间的水平距离。 距离测量的方法：钢尺量距（最常用）； 普通视距（估测）； 光电测距 （房地产测量常用）。 标定各尺段端点在同一直线上的工作称为直线定线。 为了校核、提高精度，还要进行返测，用往、返测长度之差与全长平均数之比，并化成分子为1的分数来衡量距离丈量的精度。这个比值称为相对误差K。平坦地区钢尺量距相对误差不应大于1/3000。在困难地区钢尺量距相对误差不应大于1/1000。 精密量距结果应进行以下三项改正： 1、尺长改正 2、温度改正 3.倾斜改正 钢尺量距误差及注意事项： 1、尺长误差 2、温度误差 3、拉力误差 4、钢尺倾斜误差 5、定线误差 6、丈量误差 普通视距测量的精度一般为1/200～1/300，但由于操作简便，不受地形起伏限制，可同时测定距离和高差，被广泛用于测距精度要求不高的地形测量中 标准方向的分类 1、真子午线方向 2．磁子午线方向 3．坐标纵轴方向 方位角——从直线起点的标准方向北端起，顺时针方向量至直线的水平夹角，称为该直线的方位角；其角值范围为0°～360°。 计算中，若α前>360°，减360°；若α前<0°，加360°。 由于地面各点的真北（或磁北）方向互不平行，用真（磁）方位角表示直线方向会给方位角的推算带来不便，所以在一般测量工作中，常采用坐标方位角来表示直线方向。 象限角——是由直线起点的标准方向北端或南端起，沿顺时针或逆时针方向量至该直线的锐角，用R表示。 |  |  |  |  |

| 章 节 名 称 |  | 第五章 测量误差的基本知识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 类 别 |  | 理论课（√ ）；实验课（ ） |  | 教 学 时 数 | 2 |
| 教学目的 及其要求 |  | 了解测量误差产生的原因及分类；偶然误差的特性；衡量精度的标准， 掌握观测值函数的中误差的计算方法；进而了解不等精度观测时中误差的计算。 |  |  |  |
| 教 学 内 容 提 要 |  |  |  |  | 备注 |
| 1.测量误差概述 2.产生误差的原因及分类 3.偶然误差的特性 4.衡量精度的指标 5.误差指标计算 6.误差的传播定律及其应用 7.等精度直接观测平差 8.不等精度观测的最或然值及其中误差 |  |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 难 点 | 1.重点：测量误差产生的原因及其分类、偶然误差的特性、衡量精度的标准、观测值函数的中误差、观测值及算术平均值中误差、不等精度观测。 2.难点：中误差的计算。 |  |  |  |  |
| 教 学 组 织 与 设 计 | 教学过程的组织 |  | 首先介绍误差的产生原因和误差的种类，再分析我们在测量中对误差处理的必要性和重要性，然后课堂讲解误差处理的理论、以讨论和课堂练习加以巩固处理误差的知识。 |  |  |
|  | 讨论作业习题安排 |  | 讨论：中误差的计算、误差的传播规律 作业：中误差的计算 |  |  |
|  | 教学手段的应用 |  | 结合电子版的测量规范给学生讲解，做到理论联系实际。 |  |  |
| 教 学 小 结 | 测量实践中可以发现，测量结果不可避免的存在误差，比如对同一量多次观测，其观测值不相同。又比如观测值之和不等于理论值（三角形α+β+γ≠180°；闭合水准 ∑h≠0）。 测量误差的来源： 1. 仪器误差、 2. 观测误差、 3. 外界条件的影响。 上述三方面也称为观测条件。 等精度观测——观测条件相同的各次观测。 不等精度观测——观测条件不相同的各次观测。 粗差：因读错、记错、测错造成的错误。 系统误差 ——误差的大小、符号相同或按一定的规律变化。 在相同的观测条件下，无论在个体和群体上，呈现出以下特性： - 误差的绝对值为一常量，或按一定的规律变化； - 误差的正负号保持不变，或按一定的规律变化； - 误差的绝对值随着单一观测值的倍数而积累。 注意：系统误差具有累积性，对测量成果影响较大。 消除和削弱的方法: （1）校正仪器； （2）观测值加改正数； （3）采用一定的观测方法加以抵消或削弱。 在相同的观测条件下，对某个固定量作一系列的观测，如果观测结果的差异在正负号及数值上，都没有表现出一致的倾向， 即没有任何规律性，这类误差称为——偶然误差。 误差处理的原则： 1、粗差：舍弃含有粗差的观测值，并重新进行观测。 2、系统误差：按其产生的原因和规律加以改正、抵消和削弱。 3、偶然误差：根据误差特性合理的处理观测数据减少其影响。 精度（称精密度）——指在对某量进行多次观测中，各观测值之间的离散程度。 评定精度的标准有：中误差、容许误差、相对误差 注意：在误差传播定律的推导过程中，要求观测值必须是独立观测值。 |  |  |  |  |

| 章 节 名 称 |  | 第六章 小地区控制测量（平面、高程） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 类 别 |  | 理论课（√ ）；实验课（ ） |  | 教 学 时 数 | 6 |
| 教学目的 及其要求 |  | 了解国家平面控制网与图根控制网的基本要求；建立小区域平面控制网的基本测量方法及精度要求；掌握导线测量的内业计算方法；掌握加密平面控制点的基本方法。 了解地形图的比例尺；地形图图名、图号及结合图表；地物符号；地貌符号。 |  |  |  |
| 教 学 内 容 提 要 |  |  |  |  | 备注 |
| 1.国家平面控制网与图根控制网 2.导线测量的外业工作 3.导线测量的内业计算 4.小三角测量的内业计算 5.小三角锁的内业计算 6.交会定点 7.电子计算器在测量内业计算中的应用（新增内容） 8.国家高程控制测量概述 9.三、四等水准测量 10.三、四等水准测量的成果整理与高程计算 11.三角高程测量。 12.过河水准测量 |  |  |  |  |  |
| 教学 重点难点 | 1.重点：测量误差产生的原因及其分类、偶然误差的特性、衡量精度的标准、观测值函数的中误差、观测值及算术平均值中误差、不等精度观测。国家平面控制网与图根控制网、导线测量的外业工作、导线测量的内业计算、小三角测量的内业计算、小三角锁的内业计算、交会定点、电子计算器在测量内业计算中的应用（新增内容）。 2.难点：中误差的计算。导线测量的外业工作、导线测量的内业计算。 |  |  |  |  |
| 教 学 组 织 与 设 计 | 教学过程的组织 |  | 首先讲授概念，以实例教授平面控制测量的内外作业和高程控制测量中的三、四等水准测量的内外作业 |  |  |
|  | 讨论作业习题安排 |  | 讨论：导线测量的内外作业；三、四等水准测量的内外作业 作业：导线测量的内作业；三、四等水准测量的内作业 |  |  |
|  | 教学手段的应用 |  | 结合电子版的测量规范给学生讲解，做到理论联系实际。 |  |  |
| 教 学 小 结 | 控制测量——为建立测量控制网而进行的测量工作 。 控制点——具有准确可靠坐标（X，Y，H）的基准点。 控制网—— 由控制点按一定规律构成的几何图形。 控制网作用：①可控制全局； ②为减少误差积累； ③可分组进行作业。 控制测量的原则： 1、分级布网、逐级控制；（由高级到低级） 2、要有足够的精度； 3、要有足够的密度； 4、要有统一的规格。 控制测量的内容：平面控制、高程控制。 高程控制测量 布设原则：由高级到低、从整体到局部。 国家高程控制网：一、二、三、四等。 城市高程控制网：二、三、四等。 小地区高程控制网：三、四等及图根水准。 各级高程控制网均采用水准测量、高山地区可采用三角高程测量。 导线——测区内相邻控制点连成直线而构成的连续折线。 导线的布设形式：附合导线、闭合导线、支导线。 导线测量的外业工作包括： 1.踏勘选点及建立标志 2.导线边长测量 3.导线转折角测量 4．测定方向 导线测量的内业计算（附合导线的计算为例）： （1）计算角度闭合差； （2）闭合差分配（计算角度改正数） ； （3）计算改正后的角度β改； （4）推算各边的坐标方位角α； （5）计算坐标增量ΔX、ΔY； （6）计算坐标增量闭合差； （7）分配闭合差 ； （8）计算改正后的坐标增量； （9）计算各导线点的坐标值。 |  |  |  |  |

| 章 节 名 称 |  | 第七章 大比例尺地形图测绘、 GPS定位仪和全站仪简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 类 别 |  | 理论课（√ ）；实验课（ ） |  | 教 学 时 数 | 2 |
| 教学目的 及要求 |  | 1、熟悉地形图的比例尺、地形图图名、图号、及拼命接合图表、地物、地标符号 2、掌握测图的基本方法、地物、地貌的表示方法、经纬仪测图方法 3、了解GPS定位、地籍测量、房产测量、水下测量 |  |  |  |
| 教 学 内 容 提 要 |  |  |  |  | 备注 |
| 1.地物、地貌的表示方法 2.视距测量 3.测图前的准备工作 4.碎部测量 5.经纬仪测绘法 6.大平板仪测绘法 7.全站仪测图 8.GPS定位技术介绍 9.等高线勾绘及地形图的拼接、检查与整饰 |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 难点 | 1.重点：地物、地貌的表示方法、视距测量、测图前的准备工作、碎部测量、经纬仪测绘法、全站仪测图、GPS测图、等高线勾绘及地形图的拼接、检查与整饰。 2.难点：碎部测量、经纬仪测绘法、全站仪测图、GPS技术。 |  |  |  |  |
| 教 学 组 织 与 设 计 | 教学过程的组织 |  | 课堂讲授基本概念、大比例尺地形图的测绘的方法、通过实验掌握碎部测量的基本方法、作图讲解三角高程的原理。 |  |  |
|  | 讨论作业习题安排 |  | 讨论：大比例尺地形图的测绘的基本方法 |  |  |
|  | 教学手段的应用 |  | 以现有地形图成图讲授地物、地貌表示方法；通过实验掌握大比例尺地形图的测绘的方法（可在此简单介绍系上的开放性实验） |  |  |
| 教 学 小 结 | 地形图上一段直线长度与地面上相应线段的实际水平长度之比，称为地形图的比例尺。 比例尺的表示方法： 1．数字比例尺 2．图示比例尺 最常见的图示比例尺为直线比例尺。（优点：便于直接量取长度，并可减小因图纸伸缩变形而引起的误差。） 地形图按比例尺分类： 1.大比例尺图 2.中比例尺图 3.小比例尺图 人用肉眼能分辨的最小距离一般为0.1mm所以把图上0.1mm所表示的实地水平距离称为比例尺精度，即0.1mm×M，M—为比例尺分母 比例尺越大，其比例尺精度越高。 比例尺精度的概念，对测图和用图都有重要意义。 为便于测图和用图，用各种符号将实地的地物和地貌在图上表示出来，这些符号总称为地形图图式(GB/t 7929-1995)。图式是由国家统一制定的，它是测绘和使用地形图的重要依据和标准 地形图图式制定原则：简明 象形 易于判读地物 地物符号包括：比例符号、非比例符号、半比例符号、地物注记。 地貌按其起伏变化的程度分为：平地、丘陵地、山地、高山地。 地形图上表示地貌的方法有多种，目前最常用的是等高线法。对峭壁、冲沟、梯田等特殊地形，不便用等高线表示时，则绘注相应的符号。 等高线——是地面上高程相等的相邻点所连成的闭合曲线。（光滑封闭）。水面静止的湖泊和池塘的水边线，实际上就是一条闭合的等高线。 相邻等高线之间的高差，称为等高线间隔或称等高距，一般用h表示。在同一幅地形图上，各处的等高距应当相同。(一般按图的比例尺和测区的地形类别选择基本等高距h的值) 相邻等高线之间的水平距离称为等高线平距，一般用d表示，它随着地面的起伏情况而改变， h与d的比值就是地面坡度i 。 等高线的种类：首曲线、计曲线、间曲线、辅助曲线 地貌是地形图要表示的重要信息之一。地貌尽管千姿百态、错综复杂，但其基本形态可以归纳为几种典型地貌：如山头、山脊、山谷、山坡、鞍部、洼地、绝壁等 等高线的特性： ①同一条等高线上各点的高程都相同; ②等高线是一条闭合曲线,不能中断,如果不在同一幅图内闭合,则必定跨越邻幅或许多幅图后闭合; ③等高线只有在绝壁或悬崖才会重合或相交; |  |  |  |  |

| 章 节 名 称 |  | 第八章 地形图的应用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 类 别 |  | 理论课（√ ）；实验课（ ） |  | 教 学 时 数 | 1 |
| 教学目的 及要求 |  | 1、了解确定图形面积、高斯平面直角坐标系，地形图分幅与编号方法。 2、掌握土地平整时土石方计算、地形图阅读、应用的基本内容、面积量算的方法、地形图的识图。 3、了解城市用地的地形分析、地形图在工程建设中的应用。 |  |  |  |
| 教 学 内 容 提 要 |  |  |  |  | 备注 |
| 1.地形图的识读与基本应用 2.确定图形面积 3.土地平整时土石方计算 4.设计成水平场地的土石方计算； 5.设计成倾斜场地的土石方计算 6.城市用地的地形分析 |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 难点 | 1.重点：高斯平面直角坐标系、地形图的分幅与编号、地形图的阅读、地形图应用的基本内容、面积量算。 2.难点：地形图的阅读、地形图应用的基本内容。 |  |  |  |  |
| 教 学 组 织 与 设 计 | 教学过程的组织 |  | 以我们四川理工学院的基础建设中对地形图的应用为例，来讲明地形图的重要性，告诉学生一定要有识读地形图的能力。再用现有地形图成图来讲授和讨论地形图的识读和应用方法和内容。 |  |  |
|  | 讨论作业习题安排 |  | 讨论：地形图的识读 作业：设计成水平场地的土石方计算 |  |  |
|  | 教学手段的应用 |  | 使用现有地形图的成图，再结合测量的电子规范进行教学。 |  |  |
| 教 学 小 结 | 地形图的三方面特性： 1.可读性：全面客观 反映 地面情况：地貌、地物、 居民地、水系、交通、通讯、管线、农林等多方面信息，作为设计依据。 2.可量性：提供地面基本数据：点、线、角、高程、方向、面积、坡度等。 3.多用性：可编绘一系列专题图。 地形图的主要用途： 1、地质勘探。 2、矿山开采。 3、城市用地分析。 4、城市规划。 5、工程建设。 读图方法一般原则: 先图外后图内 、先地物后地貌、 先注记后符号、先主要后次要。 图廓外注记识读：1、图号、图名和邻接图表 ； 2、比例尺、图幅范围、坐标系统、高程系统； 3、测图年月和测图单位 ； 4、图的新旧。 地物识读主要根据地形图图式进行判读，其主要内容为： 1、测量控制点 2、居民地 3、工矿企业建筑 4、独立地物 5、道路、管线和垣栅 6、水系及其附属设施 7、植被的分布、类别、面积等 8 、境界等 地貌识读主要根据地形图上的等高线进行判读，主要包括：地面坡度的变化、地势起伏的大体趋势、是否有山头、鞍部、山脊、山谷及其大致走向等。 等高线上点的高程 ， 等于该等高线的高程； 不在等高线上点的高程，用内插方法求得。 面积量算的方法：几何图形法、坐标计算法 （解析法）、不规则图形面积量算 |  |  |  |  |

| 章 节 名 称 |  | 第九章 施工测量的基本工作、第十章 施工场地的控制测量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 类 别 |  | 理论课（√ ）；实验课（ ） |  | 教 学 时 数 | 2 |
| 教学目的 及要求 |  | 1、熟悉测设的基本工作，测设点位的基本方法 2、熟悉施工场地建筑基线、方格网的测设 3、掌握民用建筑、工业建筑的施工测量 4、了解大坝施工测量 5、掌握建筑的变形观测和竣工测量 |  |  |  |
| 教 学 内 容 提 要 |  |  |  |  | 备注 |
| 第九章 施工测量的基本工作 9.1施工测量概述 9.2测设的基本工作和方法 9.3坡度和圆曲线的测设 第十章 施工场地的控制测量 10.1建筑基线和方格网 10.2坐标换算和高程控制测量 |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 难点 | 重点：1、测设的基本工作和测设点位的基本方法；建筑基线和建筑方格网的实测；2、民用建筑、工业建筑的施工测量；建筑的变形观测和竣工测量 难点：测设的基本工作和测设点位的基本方法；建筑基线和建筑方格网的实测 |  |  |  |  |
| 教 学 组 织 与 设 计 | 教学过程的组织 |  | 用实例讲解点位的测设 用实例讲解如何施工测量、建筑的变形观测和竣工测量 通过实验巩固施工测量 |  |  |
|  | 讨论作业习题安排 |  | 讨论：民用建筑、工业建筑的施工测量；建筑的变形观测和竣工测量 |  |  |
|  | 教学手段的应用 |  | 多媒体好使用电子规范；使用实际的工程图、绘制好的总平面图 |  |  |
| 教 学 小 结 | 施工测量的主要任务：将图纸上设计建筑物的平面位置和高程，按设计与施工要求，以一定的精度标定到实地，作为施工的依据．并在施工过程中进行一系列的测量工作. 施工测量的主要内容有： （１）建立施工控制网； （２）依据设计图纸要求进行建（构）筑物的放样； （３）每道施工工序完成后，通过测量检查各部位的平面位置和高程 是否符合设计要求； （４）随着施工的进展，对一些大型、高层或特殊建（构）物进行变形观测。 |  |  |  |  |

| 章 节 名 称 |  | 第十一章 民用与工业建筑施工测量、 第十二章 建筑物变形观测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 类 别 |  | 理论课（√ ）；实验课（ ） |  | 教 学 时 数 | 1 |
| 教学目的 及要求 |  | 1.掌握定位放线的方法 2.掌握墙体在施工中的测量内容、方法 3.熟悉建筑物的变形观测内容 4.掌握施工总平面图的绘制方法 |  |  |  |
| 教 学 内 容 提 要 |  |  |  |  | 备注 |
| 第十一章 民用建筑施工测量 11.1定位放线和基础施工测量 11.2墙体施工测量 第十二章建筑物变形观测 14.1建筑物变形观测概述 14.2沉降,倾斜,裂缝与位移观测 14.3施工总平面图的绘制 |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 难点 | 重点：1.定位放线的方法 2.墙体在施工中的测量内容、方法 3.建筑物的变形观测内容 难点：掌握施工总平面图的绘制方法 |  |  |  |  |
| 教 学 组 织 与 设 计 | 教学过程的组织 |  | 先讲理论，再介绍一些实际工程中的测量情况。最后用30分钟的时间把整个课程大体复习一下，提醒同学们准备考试。 |  |  |
|  | 讨论作业习题安排 |  | 讨论施工中测量方法的改进问题 |  |  |
|  | 教学手段的应用 |  | 多媒体、电子规范。 |  |  |
| 教 学 小 结 | 施工测量的目的和内容是把设计的建筑物、构筑物的平面位置和高程，按设计要求以一定的精度测没在地面上，作为施工的依据。并在施工过程中进行一系列的测量工作，以衔接和指导各工序间的施工。 施工测量的检核工作也很重要，必须采用各种不同的方法加强外业和内业的检核工作。 在施工测量之前，应建立健全的测量组织和检查制度。并核对设计图纸，检查总尺寸和分尺寸是否一致，总平面图和大样详图尺寸是否一致，不符之处要向设计单位提出，进行修正。 施工时为了能方便地恢复各轴线的位置，一般是把轴线延长到安全地点，并作好标志。延长轴线的方法有两种：龙门板法和轴线控制桩法。 建筑物产生变形的原因很多，如地质条件、地震、荷载及外力作用的变化等是其主要原因。在建筑物的设计及施工中，都应全面地考虑这些因素。如果设计不合理，材料选择不当，施工方法不当或施工质量低劣，就会使变形超出允许值而造成损失。 我们的工程测量这门课程到现在就全部结束了，在我们一起学习的这30课时里，谢谢同学们的支持与配合，谢谢大家！ |  |  |  |  |