四川理工学院课程实施大纲

课程名称：钢结构

授课班级：土木工程

任课教师：杨霞

工作部门：土木工程学院

联系方式：13438519062（65618）

四川理工学院 制

2017年2月

《钢结构》课程实施大纲

基本信息

课程代码： 课程名称：钢结构 学 分：3 总 学 时：48 学 期：7 上课时间：2017—2018学年第二期 上课地点：四川理工学院汇南教学楼 答疑时间和方式：课前、课间答疑，电话答疑，邮件答疑或 QQ 答疑 答疑地点：上课的教室，教师办公室，网络及电话 授课班级：土木工程 任课教师：杨霞 学 院：土木工程学院 邮 箱：568173939@qq.Com 联系电话：13438519062（65618）

目  录

1．教学理念1

2．课程介绍

2.1课程的性质

2.2课程在学科专业结构中的地位、作用

2.3课程的历史与文化传统

2.4课程的前沿及发展趋势

2.5学习本课程的必要性

3．教师简介

3.1教师的职称、学历

3.2教育背景

3.3研究兴趣（方向）

4．先修课程

5．课程目标

6．课程内容

6.1课程的内容概要

6.2教学重点、难点

6.3学时安排

7.课程实施

7.1教学单元一

7.2教学单元二

7.3教学单元三

7.4教学单元四

7.5教学单元五

7.6教学单元六

7.7教学单元七

7.8教学单元八

7.9教学单元九

7.10教学单元十

7.11教学单元十一

7.12教学单元十二

7.13教学单元十三

7.14教学单元十四

7.15教学单元十五

7.16教学单元十六

7.17教学单元十七

7.18教学单元十八

7.19教学单元十九

7.20教学单元二十

7.21教学单元二十一

7.22教学单元二十二

7.23教学单元二十三

7.24教学单元二十四

8．课程要求

8.1学生自学要求

8.2课外阅读要求

8.3课堂讨论要求

8.4课程实践要求

9．课程考核

9.1出勤（迟到、早退等）、作业、报告等的要求

9.2成绩的构成与评分规则说明

9.3考试形式及说明

- 教学理念

《钢结构》课程包括基本原理、结构设计及施工识图三部分，第一部分是钢结构的基本原理，重点讲述了钢结构连接、钢结构基本构件的受力特征、破坏形态及相应的设计理论；第二部分为结构设计部分，主要讲授钢结构房屋的设计与计算、构造处理和施工图绘制；第三部分主要讲授钢结构施工中的方法与识图能力。针对“内容多”这一点首先应该优化教学内容，优化教学内容的关键是精选课程内容，根据土木工程专业培养目标的要求，按照教学大纲，对课程内容进行了合理的调整与取舍。充分重视材料力学内容，重点讲授钢结构连接和钢结构基本构件（受弯、轴心受力、拉弯、压弯四种基本受力构件）、钢屋盖设计理论与设计方法以及钢结构识图，其中钢结构识图在工程设计时间里讲解。

对于概念、公式、系数、符号和构造等内容，在组织讲课时，尽可能做到重点突出，主次分明，既做到把握好具体内容，又能使学生尽量掌握各种构造要求。对于基本理论部分在教学中抓住“试验分析——基本假定——基本公式应用——构造规定”主线组织教学。授课时重点讲解并调动各种有效教学手段来论述各种钢结构基本受力构件受力性能的基本特点、基本规律、破坏形态，以及在此基础上建立起来的体现结构构件受力特征的力学模型，使学生对这些重要概念获得较为深刻的印象。对于结构设计部分，其主要任务是解决各类建筑结构体系的设计问题，重点在于各类结构形式的受力分析和构造要求，强调结构的整体作用，授课时抓住“计算简图——内力分析——截面设计——节点设计——构造规定——绘制施工图”主线组织教学内容。

为了督促学生巩固所学知识，培养自学能力，在每一章节讲授完毕后，都布置一定数量的习题，让学生通过回顾复习所学的知识，然后根据学生在解答问题的过程中所出现的问题，归纳起来组织课堂讨论。从课堂气氛看，很多学生有自己的思路，能提问、发言，效果很好；既培养了学生自我分析问题的能力，活跃了思维，开阔了视野，又巩固了所学知识，激发了学生的求知欲。
    在教学手段改革中，我们强调现代化教学手段与传统教学手段相结合，教学手段与课程特点相结合。钢结构发展速度很快，各种新型建筑层出不穷，可以通过课件将各种新颖的建筑展现在学生面前，使他们及时了解发展的最新动态。在具体教学实践中，适时地采用多媒体课件、电子教案、教学录像等多种媒介手段配合传统的教学方法，将图表和录像等教学信息通过屏幕投影设备呈现给学生，可以节省大量的时间，提高授课效率。这种教学手段生动、形象、信息量大，能把抽象难懂的内容形象化，增加了讲课内容的直观性，提高了学生的学习兴趣。同时可以让学生自己参与，在网络和其他媒体上关注钢结构的一些发展情况。

《钢结构》课程要求学习者掌握结构设计的能力，课程设计是对这种能力的进一步提高。课程设计是所有学生的必须完成的一个环节，通过学生的设计来检验教学效果和学生学习效果。这是十分有效的实践性教学环节，通过课程设计，对学生进行工业建筑和民用建筑结构设计方法和设计步骤的综合训练，使学生全面消化、吸收和运用所学理论知识，培养学生综合分析问题的能力、查阅设计规范和设计手册等专业资料的能力，从而提高学生的工程设计能力。
2．课程介绍

2.1课程的性质

钢结构是土木工程专业教学计划中的主要专业课之一，本课程的任务是使学生了解钢结构的特点，理解和掌握钢结构的基本概念，掌握钢结构计算的基本理论和方法，能进行简单钢结构的设计计算

2.2课程在学科专业结构中的地位、作用

钢结构是土木专业的主要专业课之一，通过本课程的学习，学生应该了解钢结构的特点以及在我国的合理应用范围和发展。深刻理解钢材的基本性能、梁、柱和屋架等基本构件及其连接的工作性能，掌握这些方面的基本知识、基本理论和构造原则。能正确使用钢结构设计规范，进行一般钢屋盖的设计，为今后从事钢结构方面的工作打下坚实的基础。

2.3课程的历史与文化传统

钢结构课程在我校从建校初期的钢木结构发展到现在的钢结构已经有三十多年了。钢结构课程是土木工程本科专业的主要课程之一。根据21世纪土建人才培养的要求和国家经济发展的状况，钢结构课程的地位得到了进一步的加强 。

钢结构课程内容主要有钢材和连接材料特性、钢结构的稳定、连接方法、计算构造以及基本构件的工作性能和设计方法。钢结构在工程中应用的历史，可以追溯到公元前200多年的秦始皇时代，大规模的应用也有100多年。与其他材料的结构相比，钢结构具有强度高、重量轻、制作简便、施工工期短、节能环保等诸多优点，所以发展速度很快，在世界范围内应用极其广泛。

近几年来，我国钢产量已稳居世界首位，大力发展钢结构建筑符合我国国民经济发展的需要，而且钢结构建筑具有较高的材料回收率，对环境保护具有重要的意义。尤其近年，钢结构与其他装饰材料（玻璃、金属墙板）的结合应用，在我国相继出现了一些新型的钢结构标志性建筑，如国家大剧院等，这说明钢结构建筑在我国应用的前景将更加美好。虽然有些工程实践新知识、新技术未能及时编入教材，但我们在课堂教学时及时向学生讲授，加深学生对钢结构建筑的理解，为国家培养具有较强工程能力的综合素质强的高级专业人才。

2.4课程的前沿及发展趋势

钢结构由于具有重量轻、强度高等优点，广泛用于超高层、大跨度房屋建设中。其发展趋势可以从下面几个方面看：在材料方面，采用高强度钢材，可以用较少的材料做成功效较高的结构，对于跨度大、荷载大的结构和移动式结构极为有利。国外已把屈服强度为700～800N/mm2或更高强度的低合金结构钢列入设计规范。研究强度更高的钢材及其合理使用将是重要的课题；改进设计方法和计算理论，设计由构件或某一截面的可靠度，向以整个结构体系可靠度分析为目标的结构设计发展；钢结构的计算理论，如稳定计算、塑性设计、优化设计以及在动力荷载作用下的性能等，都需要进一步深入研究；生产和推广应用经济断面钢材，如轧制H型钢、T型钢、冷弯薄壁型钢、彩色涂层压型钢板等；研制和应用高功能结构钢；新型结构体系的应用和发展；改进钢结构制造的工艺和进行设备更新，提高机械化和自动化水平。应促进一些结构形成系列化、标准化、产品化，实现工厂化批量生产，作为产品投放市场，降低造价，提高制造工业水平。

2.5学习本课程的必要性

学习本课程在于是学生能掌握钢结构基本原理知识的相关知识。包括钢结构的连接、轴心受力构件、受弯构件、拉弯和压弯构件以及钢屋盖等基本知识。通过本课程的学习，学生应该能进行钢屋盖等简单钢结构的设计。为今后学习钢结构设计及毕业后从事钢结构有关工作打下基础。

3．教师简介

3.1教师的职称、学历

讲师；大学本科

3.2教育背景

1986年毕业于重庆大学工程物理专业

3.3研究兴趣（方向）

钢结构及建筑材料方向

4．先修课程

钢结构课程实在土木工程材料、理论力学、材料力学、结构力学等课程的基础上开设的。

5．课程目标

通过本课程的学习,学生应该了解钢结构的特点掌握钢结构基本理论的一般概念及基本知识，使学生系统的学习钢结构的特点、基本原理、基本知识、结构类型和布置原则、构造方法以及设计的基本技能，使学生具有选用结构钢材及设计基本构件和连接的能力，初步掌握一般钢构件和普通钢屋盖的设计，学会钢屋架结构的设计及其施工图的绘制，为今后较复杂钢结构设计和研究等工作打下必要的基础。

6．课程内容

6.1课程的内容概要

钢结构工程课程授课内容包括第一章绪论、第二章钢结构材料、第三章钢结构连接、第四章轴心受力构件、第五受弯构件、第六章拉弯和压弯构件、第七章钢屋盖设计，共七部分内容。各部分教学内容及教学要求如表1 所示。

表 1 钢结构课程的内容概要

| 章节 | 教学内容 | 教学要求 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 绪论 | - 钢结构的特点 2.钢结构设计方法 3.钢结构的应用和发展 | 1.理解钢结构的特点 2、了解应用范围和钢结构应用和发展； 2.掌握钢结构的设计方法，标准荷载、设计 荷载的确定方法。。 |
| 第二章 钢结构的材料 | 1.钢结构对材料的要求 2.钢材的破坏形式 3.钢材的主要性能 4.各种因素对钢材主要性能的影响 5.复杂应力作用下钢材的屈服条件 6.钢材的疲劳 7.钢的种类和钢材规格 | 1.理解钢结构对材料的要求 2.掌握钢材的破坏形式 3.掌握钢材主要性能的指标 4.了解各种因家对钢材主要性能的影响 化学成分、冶金缺陷、钢材硬化、温度、应力集中、反复荷载作用等及其的影响。 5.理解复杂应力作用下钢材的屈服条件 6.理解钢材的疲劳 7.熟悉钢的种类和钢材规格 |
| 第三章 钢结构连接 | 1.钢结构的连接方法 2.焊接方法和焊接连接形式 3.角焊缝的构造与计算 4.对接焊缝的构造与计算 5.焊接应力和焊接变形 6.螺栓连接的构造 7.普通螺栓连接的工作性能和计算 8.高强度螺栓连接的工作性能和计算 | 1.理解钢结构的连接方法 2.理解焊接方法和焊接连接形式 3.掌握角焊缝的构造与计算 4.掌握对接焊缝的构造与计算 5.理解焊接应力和焊接变形 6.掌握螺栓连接的构造 7.掌握普通螺栓连接的工作性能和计算 8.掌握高强度螺栓连接的工作性能和计算 |
| 第四章 轴心受力构件 | 1.概述 2.轴心受力构件的强度和刚度 3.轴心受压构件的稳定 4.轴心受压拄的设计 5.柱头和柱脚 | 1.理解轴心受力构件的截面形式及应用 2.掌握轴心受力构件的强度和刚度 3.掌握轴心受压构件的整体稳定和局部稳定 4.掌握轴心受压拄的设计 5.了解柱头和柱脚 |
| 第五章 受弯构件 | 1.受弯构件的形式和应用 2.梁的强度和刚度 3.梁的稳定和支撑 4.考虑腹板屈曲后强度 5.型钢梁的设计 6.组合梁的设计 7.梁的拼接、连接和支座 | 1.理解受弯构件的形式和应用 2.掌握梁的强度和刚度 3.掌握梁的整体稳定和局部稳定 4.理解考虑腹板屈曲后强度 5.掌握型钢梁的设计 6.熟悉组合梁的设计 7.掌握梁的拼接、连接和支座 |
| 第六章 拉弯构件和压弯构件 | 1.拉弯和压弯构件的应用 2.拉弯和压弯构件的强度 3.压弯构件的稳定 4.压弯构件(框架柱)的设计 5.框架中梁与柱的连接 6.框架柱的柱脚 | 1.理解拉弯和压弯构件的应用 2.掌握拉弯和压弯构件的强度 3.掌握压弯构件的稳定 4.掌握压弯构件(框架柱)的设计 5.掌握框架中梁与柱的连接 6.理解框架柱的柱脚 |
| 第七章 钢屋盖结构 | 1.屋盖结构的形式 2.屋盖支撑 3.简支屋架设计 | 1.了解钢屋盖的种类、截面形式和应用； 2.掌握屋盖支撑体系的作用和布置原则； 3.掌握钢屋盖的设计和施工图的绘制； |

四川理工学院本科课程实施大纲

《钢结构》

基本信息

课程代码：

课程名称：钢结构

学    分：3

总 学 时：45

学    期：1

上课时间：2015—2016  学年  第 1  学期

上课地点：四川理工学院汇南教学楼

答疑时间和方式：课前、课间答疑，电话答疑，邮件答疑或 QQ 答疑

答疑地点：上课的教室，教师办公室，网络及电话

授课对象：土木工程大四本科

任课教师：杨霞

学    院：建筑工程学院

邮    箱：568173939@qq.com

联系电话：13438519062（65618）

1.钢结构的课程描述

《钢结构》是土木工程专业的专业课,是为培养学生在建筑结构方面的基本理论知识和应用设计能力而设置的一门课程。

钢结构是在材料力学、结构力学、建筑制图和土木工程材料等课程的基础上，进行学习和掌握应用的专业课。因而在学习本课程前，应学好材料力学、结构力学和土木工程材料钢材部分的有关知识。由于这种结构具有轻质高强以及塑性和韧性好等突出优点,主要应用于高、大和重型工程结构中。近年来，随着我国钢产量的迅速增长，改革开放后建设事业的发展需要，高层建筑钢结构、大跨度钢结构以及各种轻钢建筑结构的发展和应用日渐广泛，更显出学习本课程的重要性。

2.课程目标

通过本课程的学习,学生应该了解钢结构的特点掌握钢结构基本理论的一般概念及基本知识，使学生系统的学习钢结构的特点、基本原理、基本知识、结构类型和布置原则、构造方法以及设计的基本技能，使学生具有选用结构钢材及设计基本构件和连接的能力，初步掌握一般钢构件和普通钢屋盖的设计，学会钢屋架结构的设计及其施工图的绘制，为今后较复杂钢结构设计和研究等工作打下必要的基础。

3.课程内容

本课程主要内容有：①钢结构的材料；②钢结构设计方法——概率极限状态设计法；③钢结构的连接；④基本构件——轴心受力构件、梁、拉弯和压弯构件的强度、刚度、稳定及其设计；⑤基本结构——普通钢屋架的设计及施工图的绘制。

4.教学理念

《钢结构》课程包括基本原理、结构设计及施工识图三部分，第一部分是钢结构的基本原理，重点讲述了钢结构连接、钢结构基本构件的受力特征、破坏形态及相应的设计理论；第二部分为结构设计部分，主要讲授钢结构房屋的设计与计算、构造处理和施工图绘制；第三部分主要讲授钢结构施工中的方法与识图能力。针对“内容多”这一点首先应该优化教学内容，优化教学内容的关键是精选课程内容，根据土木工程专业培养目标的要求，按照教学大纲，对课程内容进行了合理的调整与取舍。充分重视材料力学内容，重点讲授钢结构连接和钢结构基本构件（受弯、轴心受力、拉弯、压弯四种基本受力构件）、钢屋盖设计理论与设计方法以及钢结构识图，其中钢结构识图在工程设计时间里讲解。

对于概念、公式、系数、符号和构造等内容，在组织讲课时，尽可能做到重点突出，主次分明，既做到把握好具体内容，又能使学生尽量掌握各种构造要求。对于基本理论部分在教学中抓住“试验分析——基本假定——基本公式应用——构造规定”主线组织教学。授课时重点讲解并调动各种有效教学手段来论述各种钢结构基本受力构件受力性能的基本特点、基本规律、破坏形态，以及在此基础上建立起来的体现结构构件受力特征的力学模型，使学生对这些重要概念获得较为深刻的印象。对于结构设计部分，其主要任务是解决各类建筑结构体系的设计问题，重点在于各类结构形式的受力分析和构造要求，强调结构的整体作用，授课时抓住“计算简图——内力分析——截面设计——节点设计——构造规定——绘制施工图”主线组织教学内容。

为了督促学生巩固所学知识，培养自学能力，在每一章节讲授完毕后，都布置一定数量的习题，让学生通过回顾复习所学的知识，然后根据学生在解答问题的过程中所出现的问题，归纳起来组织课堂讨论。从课堂气氛看，很多学生有自己的思路，能提问、发言，效果很好；既培养了学生自我分析问题的能力，活跃了思维，开阔了视野，又巩固了所学知识，激发了学生的求知欲。
    在教学手段改革中，我们强调现代化教学手段与传统教学手段相结合，教学手段与课程特点相结合。钢结构发展速度很快，各种新型建筑层出不穷，可以通过课件将各种新颖的建筑展现在学生面前，使他们及时了解发展的最新动态。在具体教学实践中，适时地采用多媒体课件、电子教案、教学录像等多种媒介手段配合传统的教学方法，将图表和录像等教学信息通过屏幕投影设备呈现给学生，可以节省大量的时间，提高授课效率。这种教学手段生动、形象、信息量大，能把抽象难懂的内容形象化，增加了讲课内容的直观性，提高了学生的学习兴趣。同时可以让学生自己参与，在网络和其他媒体上关注钢结构的一些发展情况。

《钢结构》课程要求学习者掌握结构设计的能力，课程设计是对这种能力的进一步提高。课程设计是所有学生的必须完成的一个环节，通过学生的设计来检验教学效果和学生学习效果。这是十分有效的实践性教学环节，通过课程设计，对学生进行工业建筑和民用建筑结构设计方法和设计步骤的综合训练，使学生全面消化、吸收和运用所学理论知识，培养学生综合分析问题的能力、查阅设计规范和设计手册等专业资料的能力，从而提高学生的工程设计能力。
5.课程内容

5.1 课程的内容概要

钢结构工程课程授课内容包括第一章绪论、第二章钢结构材料、第三章钢结构连接、第四章轴心受力构件、第五受弯构件、第六章拉弯和压弯构件、第七章钢屋盖设计，共七部分内容。各部分教学内容及教学要求如表1 所示。

表 1 钢结构课程的内容概要

| 章节 | 教学内容 | 教学要求 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 绪论 | - 钢结构的特点 2.钢结构设计方法 3.钢结构的应用和发展 | 1.理解钢结构的特点 2、了解应用范围和钢结构应用和发展； 2.掌握钢结构的设计方法，标准荷载、设计 荷载的确定方法。。 |
| 第二章 钢结构的材料 | 1.钢结构对材料的要求 2.钢材的破坏形式 3.钢材的主要性能 4.各种因素对钢材主要性能的影响 5.复杂应力作用下钢材的屈服条件 6.钢材的疲劳 7.钢的种类和钢材规格 | 1.理解钢结构对材料的要求 2.掌握钢材的破坏形式 3.掌握钢材主要性能的指标 4.了解各种因家对钢材主要性能的影响 化学成分、冶金缺陷、钢材硬化、温度、应力集中、反复荷载作用等及其的影响。 5.理解复杂应力作用下钢材的屈服条件 6.理解钢材的疲劳 7.熟悉钢的种类和钢材规格 |
| 第三章 钢结构连接 | 1.钢结构的连接方法 2.焊接方法和焊接连接形式 3.角焊缝的构造与计算 4.对接焊缝的构造与计算 5.焊接应力和焊接变形 6.螺栓连接的构造 7.普通螺栓连接的工作性能和计算 8.高强度螺栓连接的工作性能和计算 | 1.理解钢结构的连接方法 2.理解焊接方法和焊接连接形式 3.掌握角焊缝的构造与计算 4.掌握对接焊缝的构造与计算 5.理解焊接应力和焊接变形 6.掌握螺栓连接的构造 7.掌握普通螺栓连接的工作性能和计算 8.掌握高强度螺栓连接的工作性能和计算 |
| 第四章 轴心受力构件 | 1.概述 2.轴心受力构件的强度和刚度 3.轴心受压构件的稳定 4.轴心受压拄的设计 5.柱头和柱脚 | 1.理解轴心受力构件的截面形式及应用 2.掌握轴心受力构件的强度和刚度 3.掌握轴心受压构件的整体稳定和局部稳定 4.掌握轴心受压拄的设计 5.了解柱头和柱脚 |
| 第五章 受弯构件 | 1.受弯构件的形式和应用 2.梁的强度和刚度 3.梁的稳定和支撑 4.考虑腹板屈曲后强度 5.型钢梁的设计 6.组合梁的设计 7.梁的拼接、连接和支座 | 1.理解受弯构件的形式和应用 2.掌握梁的强度和刚度 3.掌握梁的整体稳定和局部稳定 4.理解考虑腹板屈曲后强度 5.掌握型钢梁的设计 6.熟悉组合梁的设计 7.掌握梁的拼接、连接和支座 |
| 第六章 拉弯构件和压弯构件 | 1.拉弯和压弯构件的应用 2.拉弯和压弯构件的强度 3.压弯构件的稳定 4.压弯构件(框架柱)的设计 5.框架中梁与柱的连接 6.框架柱的柱脚 | 1.理解拉弯和压弯构件的应用 2.掌握拉弯和压弯构件的强度 3.掌握压弯构件的稳定 4.掌握压弯构件(框架柱)的设计 5.掌握框架中梁与柱的连接 6.理解框架柱的柱脚 |
| 第七章 钢屋盖结构 | 1.屋盖结构的形式 2.屋盖支撑 3.简支屋架设计 | 1.了解钢屋盖的种类、截面形式和应用； 2.掌握屋盖支撑体系的作用和布置原则； 3.掌握钢屋盖的设计和施工图的绘制； |

5.2 教学重点、难点及参考学时

钢结构课程教学重点、难点及参考学时如表2所示。

表 2 钢结构课程教学重点、难点及参考学时

| 章节 | 参考学时 | 教学重点难点 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 绪论 | 2学时 | 重点： 1.钢结构的特点 2.钢结构的设计方法 3.标准荷载、设计荷载的确定方法。 难点： 1.标准荷载、设计荷载的确定方法 |
| 第二章 钢结构材料 | 2学时 | 重点： 1.钢材的破坏形式； 2.钢材的主要性能； 3.影响钢材性能的因素。 难点： 1.正确理解钢材的力学性能指标，不同牌号钢材对指标的要求。 2.脆性破坏的特征、影响因素及防治措施 3.钢材等级的划分及不同牌号钢材需要保证的性能指标。 |
| 第三章 钢结构连接 | 12学时 | 重点： 1.角焊缝的构造与计算，对接焊缝的构造与计算 2. 螺栓连接的构造，普通螺栓连接的工作性能和计算，高强度螺栓连接的工作性能和计算。 难点： 1.角焊缝的构造与计算，对接焊缝的构造与计算 2. 螺栓连接的构造，普通螺栓连接的工作性能和计算，高强度螺栓连接的工作性能和计算。 |
| 第四章 轴心受力构件 | 10学时 | 重点： 1.轴心受压构件的整体稳定 ：轴心压杆整体失稳形式，轴心压杆整体稳定的临界应力，确定临界应力的方法，柱子曲线，柱的稳定系数，整体稳定计算。 2. 等稳定设计概念. 3. 典型柱头和柱脚的构造,传力过程分析和计算. 难点： 1.轴心受压构件的整体稳定，和局部稳定 2.实腹式轴心受压柱的设计及构造要求，轴心受压格构柱设计。 |
| 第五章 受弯构件 | 10学时 | 重点： 1.梁整体稳定和局部稳定的计算理论； 2.型钢梁和组合梁的设计 难点： 1.组合梁的设计计算。 |
| 第六章 拉弯构件和压弯构件 | 4学时 | 重点： 1.实腹式压弯构件平面内与平面外的稳定计算； 难点： 1.格构式压弯构件的设计。 |
| 第七章 钢屋盖 | 6学时 | 重点： 1.屋盖结构支撑布置 2.屋架设计 难点： 1.屋架的支撑布置 2.屋架内力计算 |
| 总复习 | 2学时 |  |

7.课程实施

7.1教学单元一（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 1/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.了解钢结构的特点、应用范围和钢结构的发展； 2.掌握钢结构的设计方法。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点： 1.钢结构的特点 2.钢结构设计方法 (3)钢结构的应用和发展 重点： 1.钢结构的特点 2.钢结构的设计方法 3.标准荷载、设计荷载的确定方法。 难点： 1.标准荷载、设计荷载的确定方法重点： 1.钢结构的特点 2.钢结构的设计方法 3.标准荷载、设计荷载的确定方法。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 多媒体教学结合讲授 第一次上课先自我介绍，告诉同学们我的电话号码和qq号。接下来介绍本课程的课堂纪律，课程的性质、基本内容和在本专业的地位和作用。 本讲开始首先出示我国各种形式钢结构的幻灯片，使学生对钢结构有一个感性认识。 一、钢结构的特点（讲授） 1、建筑钢材强度高，塑性韧性好 2、钢结构的重量轻 3、材质均匀和力学计算的假定比较符合 4、钢结构工业化程度高 5、钢结构密闭性较好 6、钢结构耐腐蚀性差 7、钢材耐热但不耐火 8、钢结构在低温和其他条件下，可能发生脆性断裂 二、钢结构设计方法（讲授） 1、容许应力法 2、极限状态设计法 重点讲解设计表达式的含义和荷载设计值和荷载标准值的确定。 讨论：荷载设计值和荷载标准值的确定。 三、钢结构的应用和发展（讲授和图例） （一）钢结构的应用 1、重型工业厂房 吊车吨位≥100t，高度20～30m。 2、大跨度结构 减轻自重可获得明显的经济效益。 3、高耸结构 4、多高层建筑 5、承受振动荷载影响及地震作用的结构 6、板壳结构 7、其他特种结构 8、可拆卸或移动的结构 9、轻型钢结构 10、和混凝土组合成的组合结构 （二）钢结构的发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.同学们讲述自己见过的我国著名的钢结构工程 2.荷载设计值和荷载标准值的确定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习第二章钢结构材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课程教材第一章绪论 |  |  |  |  |  |  |  |

7.2教学单元二（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 2/2 |  | 2016~2017/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.理解钢结构对材料的要求 2.掌握钢材的破坏形式 3.掌握钢材的主要性能 4.掌握各种因家对钢材主要性能的影响 化学成分、冶金缺陷、钢材硬化、温度、应力集中、反复荷载作用等及其的影响。 5.理解复杂应力作用下钢材的屈服条件 6.理解钢材的疲劳 7.熟悉钢的种类和钢材规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点： 1.对钢材的基本要求： 2.钢材的破坏形式 3.钢材的主要性能 4.各种因素对钢材性能的影响 5复杂应力作用下钢材的屈服条件 6.钢材的疲劳 7.钢材的种类和规格 重点： 1.钢材的破坏形式； 2.钢材的主要性能； 3.影响钢材性能的因素。 难点： 1.正确理解钢材的力学性能指标，不同牌号钢材对指标的要求。 2.脆性破坏的特征、影响因素及防治措施 3.钢材等级的划分及不同牌号钢材需要保证的性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲内容大部分是同学们在土木工程材料课程中已经学过了，本章的授课以回忆以前学过的知识，重点讲解本章的重点内容。 一、钢材的基本要求：(讲授) (1)较高的抗拉强度fu和屈服点fy ； (2)较高的塑性和韧性； (3)良好的工艺性能(包括冷加工、热加工和焊接性能)。 此外，根据结构的具体工作条件，有时还要求钢材具有适应低温、高温和腐蚀性环境的能力。 按以上要求，钢结构设计规范具体规定：承重结构采用的钢结材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。对需要验算疲劳强度的结构用钢材，根据具体情况应当具有常温或负温冲击韧性的合格保证。 二、钢材的破坏形式（讲授） 钢材有两种性质完全不同的破坏形式，即塑性破坏和脆性破坏。 塑性破坏：断口呈纤维状，色泽发暗。 脆性破坏：破坏前没有任何预兆，破坏是突然发生的，断口平直并呈有光泽的晶粒状。 三、钢材的主要性能（讲授与图例） 1.强度性能 碳素结构钢的应力-应变曲线 高强度钢的应力-应变关系 高强度钢没有明显的屈服点和屈服台阶。这类钢的屈服条件是根据试验分析结果而人为规定的，故称为条件屈服点（或屈服强度）。条件屈服点是以卸荷后试件中残余应变为0.2%所对应的应力定义的（有时用f0.2表示），由于这类钢材不具有明显的塑性平台，设计中不宜利用它的塑性。 塑性：在静力荷载作用下，钢材吸收变形能的能力。 δ—延伸率（塑性性能） 提问：同一种钢材的伸长率指标δ5和δ10哪个大？ 2.冷弯性能 3.冲击韧性 钢材冷弯试验示意图 冲击韧性试验 四、 各种因素对钢材性能的影响 1、化学成分 有利元素： （1）碳（C） 影响强度、塑性、韧性。提高含碳量，强度提高，塑性和韧性下降，可焊性、抗锈蚀性能变劣。钢结构中，不宜采用含碳量高的钢材，一般不超过0.22%。 (2)硅（Si） 脱氧剂，适量（含量不超过0.2%时）可提高钢材强度，而对塑性、韧性和可焊性无明显不良影响 （3）锰（Mn） 适量可提高强度而不明显影响塑性，同时可消除热脆和改善冷脆倾向。是低合金钢中的主要合金元素成分。 (4)钒（V） 可提高钢材强度和焊缝性能。15MnV钢可用于船舶、桥梁等荷载大的焊接结构以及高中压容器。 有害元素： （1）硫（S） 在高温下（800-1000℃）生成硫化铁，使钢材变脆（热脆），因而降低钢材的冲击韧性、疲劳强度、可焊性和抗锈蚀能力。应严格控制钢材中的含硫量，不得超过0.05%，16锰桥钢不超过0.045%。 （2）磷（P） 可提高强度、提高抗锈蚀能力，但严重降低塑性、韧性和可焊性，特别易发生低温脆断（冷脆），应严格控制其含量，一般不超过0.045%，15锰钒钢不超过0.040%。 （3）氮、氧、 氮类似磷，氧类似硫。有害杂质，严格控制。 2、冶炼、浇注、轧制过程及热处理的影响 在冶炼、轧制过程中常常出现的缺陷有偏析、非金属夹杂、裂纹、夹层及气孔等。 （1）偏析：钢中化学成分不一致和不均匀性，主要的偏析是硫、磷，将严重恶化钢材的性能,使偏析区钢材的塑性、韧性及可焊性变坏。 （2非金属夹杂：钢材中存在非金属化合物（硫化物、氧化物），使钢材性能变脆。 (3)裂纹、分层：在轧制中可能出现，影响钢材的冷弯性能。 (4)热处理——控制降温速度或 重新加热， 改变晶体结构和材性。 3、钢材的硬化 冷作硬化——当加载超过材料比例极限卸载后，出现残余变形，再次加载则屈服点提高，塑性和韧性降低的现象，也称“应变硬化”。 时效硬化——随时间的增长，碳和氮的化合物从晶体中析出，使材料硬化的现象。 应变时效——钢材产生塑性变形时，碳、氮化合物更易析出。即冷作硬化的同时可以加速时效硬化，因此也称“人工时效”。 4、复杂应力的影响 同号复杂应力：强度提高，塑性降低，性能变脆 异号复杂应力：强度降低，塑性提高 5、应力集中的影响 在进行钢结构设计时，应尽量使构件和连接节点的形状和构造合理，防止截面的突然改变，采取圆滑的过渡。在进行钢结构的焊接构造设计和施工时，应尽量减少焊接残余应力。 6、残余应力的影响 对静载下的承载能力没有影响，构件部分提前达到塑性，刚度下降，整体稳定承载力下降。 7、温度的影响 钢材性能随温度变动而变化。总的趋势是：温度升高，钢材强度降低，应变增大；反之，温度降低，钢材强度会略有增加，塑性和韧性却会降低而变脆。 8、反复荷载作用 钢材在反复荷载作用下，结构的抗力及性能会发生重要变化 疲劳：钢材在连续交变荷载作用下，会逐渐累积损伤、产生裂纹及裂纹逐渐扩展，以至断裂的现象——强度低于极限强度fu甚至低于屈服强度fy，脆性断裂 五、 复杂应力作用下钢材的屈服条件 在单轴应力作用下σ≥fy时钢材屈服，构件由弹性工作状态转为塑性工作状态。 在多轴应力作用下钢材的屈服条件不能以某一轴向应力超过某屈服点来判别，而是按材料力学的能量强度理论计算折算应力与钢材在单轴应力作用下的fy比较判断。 当用应力分量表示时： σred=σx2+σy2+σz2−(σxσy+σyσz+σzσx)+3(τxy2+τyz2+τzx2) 当用主应力表示时： σred=12σ1−σ22+σ2−σ32+σ3−σ12 在普通梁中，一般只存在正应力σ和剪应力τ σred=σ2+3τ2 讨论： （1）当三个主应力同号且数值接近时，即使很大，但钢材很难屈服，发生脆性破坏。 （2）有异号应力，且同号两个应力差较大，即使σ<fy，但σred可能大于fy，发生塑性破坏。 纯剪：σred=3τ2 τ=fy3=0.58fy 六、钢材的疲劳 1、疲劳现象及破坏特征 在连续反复（循环）荷载作用下，当应力低于抗拉强度甚至低于屈服强度便发生突然脆性断裂。这种现象称钢材疲劳破坏。 2、疲劳计算 《规范》采用容许应力幅的方法计算疲劳。 ①计算公式 其中， Ds—标准荷载下检算部位的设计应力幅 [Ds]—容许应力幅,N/mm2。 变幅疲劳 可将变幅疲劳折算为等效的常幅疲劳，然后按常幅疲劳检算式检算。 αfΔσ≤Δσn=2×106 七、钢材的种类和规格及选择 1、建筑钢材的种类 建筑用钢 碳素结构钢 低合金钢 - 建筑钢材的规格 3、建筑钢材的选择 原则：保证结构可靠安全，同时要经济合理，节约钢材。 选择使用钢材时，应考虑的主要因素： 1)结构或构件的重要性（主要的、一般的、次要的） (2)荷载性质（静力荷载还是动力荷载） (3)连接方式（焊接还是其它连接） (4)工作环境（温度及腐蚀介质） (5)结构构件的受力状态 (6)钢板厚度 提问：对于重要的受拉或受弯的焊接结构，需要具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷、碳含量，冷弯试验的合格保证，为什么还需要具有常温冲击韧性的合格保证。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课堂提问：1、同一种钢材的伸长率指标δ5和δ10哪个大？ 2、对于重要的受拉或受弯的焊接结构，需要具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷、碳含量，冷变试验的合格保证，为什么还需要具有常温冲击韧性的合格保证。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习第三章1、2节内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课堂教材和PPT |  |  |  |  |  |  |  |

7.3教学单元三（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 3/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．了解钢结构的连接方法 2．掌握焊接方法和焊接连接形式 3．掌握焊缝的形式和焊缝代号、螺栓及其孔眼图例 4．掌握角焊缝的形式和构造要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点： 1．钢结构的连接方法 2．焊接方法和焊接连接形式 3. 焊缝的形式和焊缝代号、螺栓及其孔眼图例 重点: 1. 焊接方法和焊接连接形式和焊缝的形式； 2.焊缝代号、螺栓及其孔眼图例； 3.角焊缝的构造要求 难点: - 焊缝的形式； 2.焊缝代号、螺栓及其孔眼图例； |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．复习上节课知识：（提问法） （1）什么是钢材的屈服点？钢结构静力强度计算为什么以屈服点为依据？ （2）承重结构的钢材至少应保证哪几项指标满足要求？ 2．钢结构的连接方法（讲授和对比法） 钢结构连接原则：安全可靠、传力明确、构造简单、制造方便、节约钢材 结构的连接方法可分为焊缝连接、螺栓连接和铆钉连接三种(图3.1）。 图3.1 钢结构的连接方法 (a）焊缝连接 (b)螺栓连接 (c)铆钉连接 提问：8.8级螺栓表示什么意思？ 3．焊接方法（讲授和图例法） 钢结构常用的焊接方法 电弧焊，包括手工电弧焊、自动或半自动埋弧焊、气体保护焊。 （1）手工电弧焊 优点：方便，特别在高空和野外作业； 缺点：质量波动大，要求焊工等级高，劳动强度大，效率低。 焊条应与焊件钢材相适应（等强度要求）。 Q235—E43××焊条； Q345—E50××焊条；Q390（Q420）—E55××焊条。 手工电弧焊 埋弧焊（自动或半自动） (2)埋弧焊（自动或半自动） 优点：质量好，效率高； 缺点：需要专用设备。 (3)气体保护焊 利用二氧化碳气体或者其他惰性气体作为保护介质的一种方法。 优点：质量好； 缺点：对环境要求高。 提问：焊条的选用原则？ 4．焊缝连接形式（讲授和图例法） 按被连接构件相互位置可分为：对接、搭接、T形连接、角部连接。 按焊缝截面形式分为：对接焊缝、角焊缝。 图3.4 焊缝连接的形式 (a)对接连接；(b)用拼接盖板的对接连接；(c)搭接连接；(d)、(e) T形连接；(f)、(g)角部连接 5．焊缝形式（讲授图例法） 对接焊缝按所受力的方向分为：正对接焊缝[图3.5(a)]、斜对接焊缝[图3.5(b)]； 角焊缝[图3.5(c)]按所受力的方向分为：正面角焊缝、侧面角焊缝和斜角焊缝； 图3.5 焊缝形式 (a)正对接连接；(b)斜对接焊缝；(c)角焊缝 焊缝沿长度方向的布置分为：连续角焊缝、间断角焊缝(图3.6)。 图3.6 连接角焊缝和断续角焊缝 注意：L不宜过长 在受压构件中 L≤15t 在受拉构件中 L≤30t （t为较薄焊件的厚度） 焊缝按施焊位置分为：平焊、横焊、立焊及仰焊。 图3.7 焊缝施焊位置 (a)平焊；(b)横焊；(c)立焊；(d)仰焊 6．焊缝缺陷及焊缝质量检查（讲授法） 常见的缺陷有：裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑、气孔、夹渣、咬边、未熔合、未焊透 等，以及焊缝尺寸不符合要求、焊缝成形不良等。 《钢结构工程施工质量验收规范》规定：按其检验方法和质量要求分为一级、二级和三级。 7．焊缝代号、螺栓及其孔眼图例（讲授法） 《焊缝符号表示法》规定：焊缝符号一般由基本符号与指引线组成，必要时还可加上补充符号和焊缝尺寸。 8．角焊缝的形式（讲授和图例法） 角焊缝按其与作用力的关系可分为：正面角焊缝、侧面角焊缝、斜焊缝； 正面角焊缝：焊缝长度方向与作用力垂直； 侧面角焊缝：焊缝长度方向与作用力平行。 按其截面形式分：直角角焊缝(图3.10)、斜角角焊缝(图3.11)。 直角角焊缝 斜角角焊缝 我们主要讨论直角焊缝 9．角焊缝的构造要求（讲授0 （1）最大焊脚尺寸hfmax 为了避免焊缝区的基本金属“过热”，减小焊件的焊接残余应力和残余变形，除钢管结构外，角焊缝的焊脚尺寸hf不宜大于较薄焊件厚度的1.2倍 （2）最小焊脚尺寸hfmin 角焊缝的焊脚尺寸hf也不能过小，否则焊缝因输入能量过小，而焊件厚度较大，以致施焊时冷却速度过快，产生淬硬组织，导致母材开裂。 (3)不等焊脚尺寸的构造要求 角焊缝的两焊脚尺寸一般为相等。当焊件的厚度相差较大且等焊脚尺寸不能符合以上最大焊脚尺寸及最小焊脚尺寸要求时，可采用不等脚焊脚尺寸，见图3.14(c)。 （4）侧面角焊缝的最大计算长度lwmax 承受静荷载或间接动力荷载时：lwmax=60hf 承受动力荷载：lwmax=40hf (5)角焊缝的最小计算长度lwmin 如lw过小，焊件局部受热严重，且弧坑太近，还有其他可能产生的缺陷。 lwmin=8hf且≥40mm。 (6)搭接连接的构造要求 当板件端部仅有两条侧面角焊缝连接时(图3.15)： blw≤1 b≤16t（t>12mm）或200mm(t≤12mm)，t为较薄焊件的厚度。 当仅有两条正面焊缝时：搭接长度≥5tmin且≥25mm(图3.16) 提问：为什么要规定角焊缝的最小计算长度和侧面角焊缝的最大计算长度？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、8.8级螺栓表示什么意思？ 2、焊条的选用原则？ 3、为什么要规定角焊缝的最小计算长度和侧面角焊缝的最大计算长度？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习角焊缝的计算；作业：教材P79页 1、2、4、6题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材钢结构连接部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.4教学单元四（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 4/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、掌握角焊缝强度计算的基本公式 2、掌握各种受力状态下直角角焊缝连接计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 承受轴心力作用时角焊缝连接计算；承受弯矩、轴心力或剪力联合作用的角焊缝连接计算；承受扭矩与剪力联合作用的角焊缝连接计算 重点 承受轴心力作用时角焊缝连接计算；承受弯矩、轴心力或剪力联合作用的角焊缝连接计算；承受扭矩与剪力联合作用的角焊缝连接计算 难点 承受弯矩、轴心力或剪力联合作用的角焊缝连接计算；承受扭矩与剪力联合作用的角焊缝连接计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上节课知识：（提问法） （1）什么是正面角焊缝和侧面角焊缝？ （2）角焊缝的计算长度是怎样确定的？ 2、直角角焊缝强度计算的基本公式（讲授法） 简化公式推导的讲解，着重讲公式的来源和含义 直角角焊缝在各种应力综合作用下的计算式为： 提问：βf的取值原则？ 2、角焊缝的计算步骤： （1）求出同一平面焊缝群的形心； （2）将荷载向形心简化，找出最不利位置； （3）分别求出各荷载分量在最不利位置产生 的应力； （4）区分正面角焊缝受力和侧面角焊缝受力， 视荷载种类（静荷或动荷）代入角焊缝 的基本计算公式进行计算。 （5）验算是否满足构造要求。 3、承受轴心力作用时角焊缝连接计算（讲授和举例法） （1）用盖板的对接连接承受轴心力（拉力或压力）时 当焊件受轴心力，且轴心力通过连接焊缝中心时，可认为焊缝应力是均匀分布的。 受轴心力的盖板连接 - 两 面 侧 焊(由构造确定hf ) lw=N0.7hfffwlw′=lw4+2hf L板=2lw′+a盖板长度： ② 三 面 围 焊(由构造确定hf ) N ′ =βfffwhelw′(a)端面角焊缝承担 N′ N1=N−N ′(b)侧面角焊缝承担 N1 lw=N0.7hfffwlw′=lw4+2hf L板=2lw′+a盖板长度： 小结：设计拼接盖板的对接连接的方法： 先假定焊脚尺寸求得焊缝长度，再由焊缝长度确定拼接盖板的尺寸。 提问：端焊缝的计算长度怎样确定？ 例题：设计用拼接盖板的对接连接(图3.29)。 已知钢板宽B=270mm，厚度t1=28mm，拼接盖板厚度t2=16mm。该连接承受静态轴心力N=1400kN(设计值)，钢材为Q235B， 手工焊，焊条为E43型。 (2) 承受轴心力的角钢角焊缝计算（讲授和举例） 桁架腹杆与节点板的连接 ①采用两面侧焊[图(a)] 为避免角钢偏心受力，应使两侧焊缝分担的N1、N2合力恰好通过角钢的形心线. N1+N2=N N(b−e)=N1b ②采用三面围焊[图(b)] 先假定正面角焊缝的焊脚尺寸hf3，求出正面角焊缝所分担的轴心力N3。 N3=2×0.7hfbβfffw 肢背焊缝 lw1=N12×0.7hfffw l1=lw1+10 肢尖焊缝 lw2=N22×0.7hfffw l1=lw2+10 举例：试确定图所示承受静态轴心力作用的三面围焊连接的承载力及肢尖焊缝的长度。已知角钢为2∟125×10，与厚度为8mm的节点板连接，其肢背搭接长度为300mm，焊脚尺寸均为hf=8mm，钢材为Q235B，手工焊，焊条为E43型。 提问：角钢肢背和肢尖的内力分配系数？ 4、承受弯矩、轴心力或剪力联合作用的角焊缝连接计算（讲授法） 如图所示的双面角焊缝连接承受偏心斜拉力N，将N分解为Nx和Ny两个分力。则角焊缝可看做同时承受轴心力Nx、剪力Ny和弯矩M=Nx e的共同作用。焊缝计算截面上的应力分布如图3.23(b)所示，其中A点应力最大为控制设计点。 承受偏心斜拉力的角焊缝 轴力作用： 弯矩作用： 剪力作用： A点应力： 当连接直接承受动力荷载作用时，取。 5、承受扭矩与剪力联合作用的角焊缝连接计算（讲授法） 在扭矩T作用下, A点(或A′点)的应力为: 由剪力V在焊缝群引起的剪应力τV假设按均匀分布，则在引起的应力τVy为： 则A点受到垂直于焊缝长度方向的应力为： 沿焊缝长度方向的应力为τTx，则A点合应力应满足的强度条件为： ( 当连接直接承受动态荷载时，取。 提问：怎样确定危险点？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、βf的取值原则？ 2、端焊缝的计算长度怎样确定？ 3、角钢肢背和肢尖的内力分配系数？ 4、怎样确定危险点？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习本讲内容；作业：教材/80页19、21题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材钢结构连接部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.5教学单元五（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/45 | 必修 | 5/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 掌握角焊缝的设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 角焊缝设计习题课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识 总结角焊缝的设计的有关知识。 2、本讲是习题课，重点讲解角焊缝在各种不同受力情况下的设计。采用板书的形式进行讲解。务求每个学生都能熟练掌握角焊缝的设计。 讨论：在进行角焊缝设计时怎样正确确定危险点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、在进行角焊缝设计时怎样正确确定危险点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习对接焊缝的构造和计算；作业：教材P80页22、23题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材钢结构连接部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.6教学单元六（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 6/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、了解对接焊缝的计算和构造 2、掌握角焊缝强度公式的运用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 1、角焊缝强度公式运用举例 2、对接焊缝的构造和计算 重点 角焊缝强度公式运用 难点 角焊缝强度公式运用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识：（提问） （1）怎样确定焊缝在各种外力作用下应力最大的一点？ (2)写出强度公式并说出公式里个符号的意义？ 2、例题 例1：设计牛腿与钢柱间的连接角焊缝（周遍围焊），并验算角焊缝强度。钢材Q235钢，手工焊，焊条E43型。偏心力N=400kN（间接动力荷载引起），e=25cm。 角焊缝受偏心剪力 例2 设计牛腿板与钢柱间的连接角焊缝（三面围焊），并验算焊缝强度。板边长度l1=300mm， l2=400mm，偏心力N=4196kN，e1=300mm，直接承受动力荷载，钢材Q235钢，手工焊，焊条为E43型。 提问;怎样确定焊缝是受弯还是受扭？ 3、对接焊缝的构造 （1）坡口形式： （2）截面的改变 钢板拼接 用引弧板和引出板焊接 (a)改变宽度；(b)改变高度 （3）引弧板 提问：怎样确定对接焊缝的计算长度？ 4、对接焊缝的计算 （1）轴心受力的对接焊缝 垂直于轴心拉力或轴心压力的对接焊缝，其强度可按下式计算： 对接焊缝受轴心力 （2）承受弯矩和剪力共同作用的对接焊缝（讲授和举例） 本知识的公式材料力学相同，不重点讲解 图(a)所示钢板对接接头受到弯矩和剪力的共同作用，由于焊缝截面是矩形， 正应力与剪应力图形分别为三角形与抛物线形，其最大值应分别满足下列强度条件： 对接焊缝受弯矩和剪力联合作用 图(b)所示工字形截面梁的对接接头，除应分别验算最大正应力和最大剪应力外，对于同时受有较大正应力和较大剪应力处，例如腹板与翼缘的交接点，还应按下式验算折算应力： σ1+3τ2≤1.1ftw 提问：对接焊缝的应力分布和构件的应力有区别吗？ 例题：计算工字形截面牛腿与钢柱连接的对接焊缝强度(图3.50)。 F=550kN(设计值)，偏心距e=300mm。钢材为Q235B，焊条为E43型，手工焊。焊缝为三级检验标准，上、下翼缘加引弧板和引出板施焊 通过例题是学生能正确分析角焊缝的受力，能灵活运用公式解决角焊缝在各种受力情况下的强度问题，这也是这一章的重点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、;怎样确定焊缝是受弯还是受扭？ 2、怎样确定对接焊缝的计算长度？ 3、对接焊缝的应力分布和构件的应力有区别吗？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习螺栓连接。作业P79 页18题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材钢结构连接部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.7教学单元七（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 7/2 |  | 2015~2016/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、了解焊接应力和焊接变形 2、掌握普通螺栓连接的构造和计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 1、焊接应力和焊接变形 2、螺栓连接的构造 3、普通螺栓的抗剪连接、抗拉连接和抗剪连接的计算 重点 普通螺栓的抗剪连接、抗拉连接和抗剪连接的计算 难点 正确判断普通螺栓的受力性能及其计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） 总结上讲知识 （1）对接焊缝在哪种情况下才需要进行计算？ 2、焊接应力和焊接变形(讲授) （1）焊接应力的分类和产生的原因 焊缝应力有沿焊缝长度方向的纵向焊接应力，垂直于焊缝长度方向的横向焊接应力和沿厚度方向的焊接应力。 （2）焊接应力对结构性能的影响 对常温下承受静力荷载结构的强度没有影响，但刚度降低； 由于焊接应力使焊缝处于三向应力状态，阻碍了塑性变形，裂纹易发生和发展； 降低疲劳强度； 降低压杆的稳定性； 使构件提前进入弹塑性工作阶段； (3)减小焊接应力和焊接变形的措施 设计上的措施 （1）焊接位置的安排要合理； （2）焊缝尺寸要适当； （3）焊缝的数量宜少，且不宜过分集中； （4）应尽量避免两条或三条焊缝垂直交叉； （5）尽量避免在母材厚度方向的收缩应力。 工艺上的措施 （1）采取合理的施焊次序； （2）采用反变形； （3）对于小尺寸焊件，焊前预热，或焊后回火加热至600℃左右，然后缓慢冷却，可以部分消除焊接应力和焊接变形。也可采用刚性固定法将构件加以固定来限制焊接变形，但增加了焊接残余应力。 3、螺栓的排列 提问：螺栓排列满足的要求？ 4、普通螺栓的抗剪连接（受剪螺栓连接）（讲授和举例） （1）单个普通螺栓抗剪连接的承载力 （1）抗剪承载力设计值 Nvb=nvπd24fvb （2）承压承载力设计值 Ncb=dtfcb (2)普通螺栓群抗剪连接计算 Nv=Nn≤Nminb 连接一侧所需的螺栓数： n=NNminb 式中 Nminb——一个螺栓抗剪承载力设计值与承压承载力设计值的较小值。 为了防止构件因开孔削弱截面而拉短，还需验算开孔截面的强度： σ=NAn≤f 例题：设计两块钢板用普通螺栓的盖板拼接。已知轴心拉力的设计值N=325kN，钢材为Q235A，螺栓直径d=20mm（粗制螺栓）。 （3）普通螺栓群偏心受剪 螺栓群偏心受剪时,受力最大的螺栓1所受的合力为: 重点讲解最不利螺栓的强度及其受力情况的分析。 提问：普通螺栓群受扭时那个螺栓受力最大？ 例题：设计图3.62 所示的普通螺栓拼接。柱翼缘厚度为10mm,连接板厚度为8mm,钢材为Q235B,荷载设计值为F=150kN,偏心距为e=250mm, 粗制螺栓M22。 5、普通螺栓的抗拉连接 （1）单个普通螺栓的抗拉承载力： Ntb=πde24ftb=Aeftb （2）普通螺栓群轴心受拉: 连接所需螺栓数 n≥NNtb (3) 普通螺栓群弯矩受拉 小偏心受拉（以螺栓群形心为旋转中心） N1max=Nn+Ney1myi2≤Ntb 大偏心受拉（以弯矩指向的最外排螺栓为旋转中心） N1max=Ne'y1'myi≤Ntb 例题见课件（3.8） (4) 普通螺栓受剪力和拉力的联合作用（拉剪螺栓连接） NvNvb2+NtNtb2≤1 （3.28） 式中 Nv、Nt——一个螺栓所承受的剪力和拉力。 当连接板件过薄时，可能因承压强度不足而破坏，需按下列公式计算螺栓的承压承载力： Nv≤Ncb 例题见教材（自己看） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 螺栓排列满足的要求？ 2、普通螺栓群受扭时那个螺栓受力最大？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习高强度螺栓 作业P80页24、25、26题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材钢结构连接部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.8教学单元八（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 8/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、掌握高强度螺栓连接的计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 1、高强度螺栓的工作性能 2、高强度螺栓在各种受力情况下的计算 重点 高强度螺栓在各种受力情况下的计算 难点 高强度螺栓在各种受力情况下的计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） （1）螺栓群偏心受弯时大小偏心怎样判断？计算有什么区别： （2）为什么要规定螺栓排列的最大和最小间距？ （3）普通受剪螺栓的破坏形式有哪些？在设计中应如何避免这些破坏（用计算方法还是构造方法）？ 2、高强度螺栓的工作性能 （1）高强度螺栓的预拉力 (2)高强度螺栓摩擦面抗滑移系数 3、高强度螺栓抗剪连接的工作性能 单个螺栓承载力 高强度螺栓承压型连接 同普通螺栓的计算 4、高强度螺栓抗拉连接的工作性能 Ntb=0.8P抗拉承载力设计值 5、高强度螺栓同时承受剪力和外拉力连接的工作性能 (1) 高强度螺栓摩擦型连接 单个摩擦型高强度螺栓： （2）高强度螺栓承压型连接 计算方法同普通螺栓相同。 高强度螺栓群的抗剪计算 计算方法同普通螺栓，只需用高强度螺栓的承载力代替普通螺栓的承载力。 高强度螺栓群的抗拉计算 （1）轴心力作用时 计算方法同普通螺栓。 （2）高强度螺栓群弯矩受拉 按大偏心计算 提问; 普通螺栓和摩擦型高强度螺栓在承受轴心剪力时主要区别是什么 例题见PPT和教材，由于课时有限自己看。 本章小结： 本章重点：巩固已学知识，培养学生分析问题和解决问题的能力 本章难点：掌握各种连接在不同荷载作用下的计算（角焊缝、普通螺栓） 本章主要内容点：识别连接构造，会正确分析焊缝、螺栓受力性质 （一）焊缝连接 1、角焊缝的计算 （1）构造 hfmax、hfmin、lwmax、lwmin （2）计算 基本公式 σfβf2+τf2≤ffw轴心力：掌握拼接接头设计和角钢与钢材连接计算； 偏心力（、N、V）：M作用下。 （二）螺栓连接 1、普通螺栓连接的计算 （1）构造 M公称直径。螺栓排列的最大、最小容许距离。 （2）连接计算 ①受剪单个螺栓承载力 Nvb=nvπd24fvb Ncb=dtfcb 轴力：n=NNminb 偏心力：T作用 N1xT=T⋅y1xi2+yi2 N1yT=T⋅x1xi2+yi2 ②受拉 单栓承载力 Ntb=πde24ftb=Aeftb 轴力：n≥NNtb 偏心力：M作用 N1M=Ney1myi2 中和轴位置位于最下一排螺栓轴线处。 ③拉剪 NvNvb2+NtNtb2≤1 Nv≤Ncb 2、高强度螺栓连接的计算 承载力设计值： 受剪：Nvb=0.9nfμP 受拉：Ntb=0.8P 拉剪：Ntb=0.8PNvb=0.9nfμP−1.25Nt 受拉：计算方法同普通螺栓，中和轴位置位于螺栓群形心处； 拉剪：分开算，先受拉再受剪。 螺栓群受力： 受剪：计算方法同普通螺栓； |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、普通螺栓和摩擦型高强度螺栓在承受轴心剪力时主要区别是什么？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习轴心受力构件的强度、刚度和稳定性；作业P81页27~30题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材钢结构连接部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.9教学单元九（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 9/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、掌握轴心受力构件的强度、刚度和整体稳定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 轴心受力构件的强度、刚度和整体稳定 重点 轴心受力构件的强度、刚度和整体稳定 难点 轴心受力构件的整体稳定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） （1）高强螺栓连接有几种类型？其性能等级分哪几级？并解释符号的含义。 （2）在抗剪连接中,普通螺栓连接与摩擦型高强度螺栓连接的工作性能有何不同？ 2、概述（讲授） 轴心受力构件的常用截面形式可分为实腹式和格构式两大类 3、轴心受力构件的强度（讲授） σ=NAn≤f 4、刚度计算 λ=l0i≤λ（讲授） 5、轴心拉杆的设计（讲授和举例） 受拉构件的极限承载力一般由强度控制，设计时只考虑强度和刚度。 例题：详见PPT例4.1 4.2 提问：高强度螺栓摩擦型连接的拉杆在进行强度计算时与普通螺栓连接有什么不同？ ## 6、轴心受压构件的稳定(讲授) ## 本知识点重点讲解稳定的概念，由理想的轴心受压构件的整体稳定到实际的轴心受压构件的整体稳定，对于公式的推导略去不讲，直接拿出稳定性公式。要求学生学会查ϕ值。 结构设计规范对轴心受压构件的整体稳定计算采用下列公式： Nϕ⋅A≤f 提问：怎样确定截面的类型？ 例题详见PPT例4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 怎样确定截面的类型？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习本讲知识，预习轴心受力构件的局部稳定和轴心受压柱子的设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材轴心受力构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.10教学单元十（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 10/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、了解轴心受力构件的局部稳定 2、掌握实腹柱的设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 1、轴心受力构件的局部稳定 2、实腹柱的设计 重点 实腹柱的设计 难点 实腹柱的设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） 总结上讲知识 （1）拉杆的设计要考虑哪些内容？ （2）怎样确定ϕ？ （3）简述理想轴心压杆的屈曲形式？ 2、局部稳定（讲授和比较） 翼缘局部稳定的宽厚比限值 提问：工字型截面的b怎样取值？ 例题：详见PPT4.3 3、实腹柱设计 （1）截面形式 实腹式轴心受压柱一般采用双轴对称截面，以避免弯扭失稳。 ①材料的面积分布应尽量开展，以增加截面的惯性矩和回转半径，提高柱的整体稳定性和刚度； ②使两个主轴方向等稳定性，即使ϕx=ϕy，以达到经济效果； ③便于与其他构件进行连接； ④尽可能构造简单，制造省工，取材方便。 （2）、截面设计（型钢和组合截面） 截面设计时，首先按上述原则选定合适的截面形式，再初步选择截面尺寸，然后进行强度、整体稳定、局部稳定、刚度等的验算。并且要满足构造要求。 提问：什么情况下不验算局部稳定？什么情况下不考虑强度？ 例题：图所示为一管道支架，其支柱的设计压力为N＝1600kN(设计值)，柱两端铰接，钢材为Q235，截面无孔眼削弱。试设计此支柱的截面：①用普通轧制工字钢；②用热轧H型钢；③用焊接工字形截面，翼缘板为焰切边。 例题详见PPT4.5和4.6 讨论：压杆的计算长度的确定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、工字型截面的b怎样取值？ 2、什么情况下不验算局部稳定？什么情况下不考虑强度？ 3、讨论：压杆的计算长度的确定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习格构柱设计 作业P113页1、2题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材轴心受力构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.11教学单元十一（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 11/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、掌握格构柱设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 格构柱设计 重点 格构柱设计 难点 格构柱设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） 总结上讲知识 （1）选择轴心受压实腹柱的截面时，应考虑哪些原则？ （2）实腹式轴压柱截面，柱长细比λx＝55 ， λY＝58,钢材Q345试判断该柱腹板的局部稳定有无保证？如无保证应采取何种措施（至少回答出二种方法）？ 2、格构柱的截面形式（讲授和图例） 通过调整格构柱的两肢件的距离可实现对两个主轴的等稳定性。 - 格构式构件的常用截面形式 格构式构件的缀材布置 3、格构柱绕虚轴的换算长细比 格构柱绕实轴的稳定计算与实腹式构件相同。格构柱绕虚轴的整体稳定临界力比长细比相同的实腹式构件低。 双肢缀条柱的换算长细比为：λ0x=λx2+27AA1 双肢缀板柱的换算长细比采用：λ0x=λx2+λ12 4、缀材设计（讲授） （1）轴心受压格构柱的横向剪力 《钢结构设计规范》规定的最大剪力的计算式：V=Af85fy235 （2）缀条的设计 N1=V1ncosα按压杆计算 （3）缀板的设计 5、格构柱的设计步骤(讲授) 格构柱的设计需首先选择柱肢截面和缀材的形式，中小型柱可用缀板或缀条柱，大型柱宜用缀条柱 (1)按对实轴(y－y轴)的整体稳定选择柱的截面，方法与实腹柱的计算相同。 (2)按对虚轴(x－x轴)的整体稳定确定两分肢的距离。 （3)验算对虚轴的整体稳定性，不合适时应修改柱宽b再进行验算。 (4)设计缀条或缀板(包括它们与分肢的连接)。 6、柱的横隔（讲授） 格构柱的横截面为中部空心的矩形，抗扭刚度较差。为了提高格构柱的抗扭刚度，保证柱子在运输和安装过程中的截面形状不变，沿柱长度方向应设置一系列横隔结构。 - 提问：格构式轴压柱应满足哪些要求，才能保证单肢不先于整体失稳？ 例题：设计一缀板柱,柱高6m，两端铰接，轴心压力为1000kN（设计值），钢材为Q235钢,截面无孔眼削弱.试分别设计一缀条柱和一缀板柱. 通过本例题，要求学生掌握缀条柱和一缀板柱设计的全过程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、格构式轴压柱应满足哪些要求，才能保证单肢不先于整体失稳？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习柱头和柱脚 作业P114页3题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材轴心受力构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.12教学单元十二（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 12/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 掌握柱头和柱脚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 梁与柱的连接 柱脚 本章小结 重点 柱脚的设计 难点 柱脚的设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） 回忆上讲知识 （1）格构柱绕虚轴的稳定设计为什么要采用换算长细比？ （2）格构式轴压柱应满足哪些要求，才能保证单肢不先于整体失稳？ 2、轴心受压柱头 设计原则 （1）准确可靠（2）便于制作与安装：（3）经济合理 3、梁与柱的连接 梁与轴心受压柱的连接只能是铰接，梁可支承在柱顶上。亦可连于柱的侧面。梁支于柱顶时，梁的支座反力通过柱顶板传给柱身。 4、柱脚 柱脚的构造应和基础有牢固的连接，使柱身的内力可靠地传给基础。轴心受压柱的柱脚主要传递轴心压力，与基础连接一般采用铰接 （1）底板的计算 底板的面积 An≥Nβcfc - 底板的厚度 - 底板厚度由板的抗弯强度决定 t≥6Mmaxf （2）靴梁的计算 靴梁的高度由其与柱边连接所需的焊缝长度决定，靴梁按支承于柱边的双悬臂梁计算，根据所承受的最大弯矩和最大剪力值，验算靴梁的抗弯和抗剪强度。 （3）隔板与肋板的计算 为了支承底板，隔板应具有一定刚度，因而隔板的厚度不得小于其宽度的150，一般比靴梁略薄些，高度略小些。隔板可视为支承于靴梁上的简支梁; 肋板按悬臂梁计算 提问：为什么要设置抗剪键？ 例题：设计柱脚。轴心压力设计值为1700kN,柱脚钢材为Q235钢,焊条E43型。基础砼采用C15，其抗压强度设计值 fc=7.2N/mm2。 通过此例题，学生要学会铰接柱脚设计的全过程。 5、本章小结： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 为什么要设置抗剪键？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业P114页4题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材轴心受力构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.13教学单元十三（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 13/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 掌握轴心受压柱子的设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实腹式轴心受压柱子设计习题课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识 总结实腹式轴心受压柱子设计的有关知识。 2、本讲是习题课，重点讲实腹式轴心受压柱子的设计。采用板书的形式进行讲解。务求每个学生都能熟练掌握实腹式轴心受压柱子。 讨论：怎样合理选择柱子的截面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、在进行实腹式轴心受压柱子设计时，怎样合理选择柱子的截面。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习梁的强度和刚度； |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材轴心受力构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.14教学单元十四（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 14/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 了解梁的强度和刚度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 梁的强度和刚度 重点 梁的强度和刚度 难点 梁的强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） （1）简述柱脚的构造和传力途径？ 2、受弯构件的形式和应用（讲授和图例） （1）实腹式受弯构件——梁实腹式受弯构件通常为梁，在土木工程中应用很广泛，例如房屋建筑中的楼盖梁、工作平台梁、吊车梁、屋面檩条和墙架横梁，以及桥梁、水工闸门、起重机、海上采油平台中的梁等。 钢梁分为型钢梁和组合梁两大类。型钢梁构造简单，制造省工，成本较低，因而应优先采用。但在荷载较大或跨度较大时，由于轧制条件的限制，型钢的尺寸、规格不能满足梁承载力和刚度的要求，就必须采用组合梁。 - 梁格形式 ### （2）格构式受弯构件——桁架 平面钢桁架在土木工程中应用很广泛，例如建筑工程中的屋架、托架、吊车桁架(桁架式吊车梁)，桥梁中的桁架桥，还有其他领域，如起重机臂架、水工闸门和海洋平台的主要受弯构件等。大跨度屋盖结构中采用的钢网架，以及各种类型的塔桅结构，则属于空间钢桁架。 - 梁式桁架的形式 - 梁的强度（讲授） （1）梁的抗弯强度 在弯矩Mx作用下：MxγxWnx≤f 在弯矩Mx和My作用下：MxγxWnx+MyγyWny≤f 当梁的抗弯强度不够时，可增大梁截面尺寸，但以增加梁高最为有效。 提问: 截面塑性发展系数的意义是什么？什么情况下取1？ - （2）梁的抗剪强度 τ=V⋅SI⋅tw 梁的抗剪强度不足时，最有效的办法是增大腹板的面积，但腹板高度hw一般由梁的刚度条件和构造要求确定，故设计时常采用加大腹板厚度tw的办法来增大梁的抗剪强度。 - （3）梁的局部承压强度 σc=ψFtwlz≤f - (4) 梁在复杂应力作用下的强度计算 σ2+σc2−σ⋅σc+3τ2≤β1f - 4、梁的刚度 梁的刚度用荷载作用下的挠度大小来度量。 υ≤[υ] 提问：梁的局部承压强度不满足时采取什么措施？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、截面塑性发展系数的意义是什么？什么情况下取1？ 2、梁的局部承压强度不满足时采取什么措施？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习受弯构件部分 作业P169页1、2、3题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本堂课堂教材受弯构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.15教学单元十五（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 15/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 掌握梁的整体稳定和局部稳定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 梁的整体稳定 梁的局部稳定 重点 梁的整体稳定 梁的局部稳定 难点 梁的整体稳定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） （1）梁的强度有哪些内容？ （2）为什么要验算梁的刚度？如何验算？ 2、梁的整体稳定概念（讲授） 梁整体稳定的临界荷载与梁的侧向抗弯刚度、抗扭刚度、荷载沿梁跨分布情况及其在截面上的作用点位置等有关。 临界弯矩：Mcr=βEIyGItl1 由临界弯矩Mcr的计算公式和β值，可总结出如下规律： ①梁的侧向抗弯刚度EIy、抗扭刚度GIt越大，临界弯矩Mcr越大；②梁受压翼缘的自由长度l1越大，临界弯矩Mcr越小； ③荷载作用于下翼缘比作用于上翼缘的临界弯矩Mcr大。 提问：影响梁临界弯矩的因素有哪些？ 3、梁整体稳定的保证（讲授） 4、梁整体稳定的计算方法 （讲授） MxϕbWx≤f 重点讲公式里面的ϕb的确定，确保同学们都会。 当梁的整体稳定承载力不足时，可采用加大梁截面尺寸或增加侧向支承的办法予以解决，前一种办法中尤其是增大受压翼缘的宽度最有效。 例题：平台梁格布置如图所示，次梁支于主梁上面，平台板未与次梁翼缘牢固连接。次梁承受板和面层自重标准值为3.1kN/mm2(有包括次梁自重)，活荷载标准值为12kN/mm2(静力荷载).次梁采用轧制工字钢I36a,钢材为Q235B. 要求:验算次梁整体稳定,如不满足,另选次梁截面. 通过此例题要求学生掌握次梁的设计过程。 提问：为什么要考虑梁的整体稳定性？影响梁的整体稳定因素有哪些？影响结果如何？如何提高梁的整体稳定？ 5、梁的局部稳定（讲授） （1）受压翼缘的局部稳定一般采用限制宽厚比的办法来保证梁受压翼缘板的稳定性。 当采用塑性设计时bt≤13235fy 当采用弹性设计时bt≤15235fy （2）腹板的局部稳定（讲授和图例） 承受静力荷载和间接承受动力荷载的组合梁，一般考虑腹板屈曲后强度，按规定布置加劲肋并计算其抗弯和抗剪承载力，而直接承受动力荷载的吊车梁及类似构件，则按下列规定配置加劲肋，并计算各板段的稳定性。 （1）当h0/tw≤80235fy时，对有局部压应力的梁,应按构造配置横向加劲肋,但对σc=0的梁,可不配置加劲肋[图（a）]； （2）当h0/tw>80235fy时，应按计算配置横向加劲肋[图（a）]； （3）当h0/tw>170235fy（受压翼缘扭转受到约束，如连有刚性铺板、制动板或焊有钢轨时）或h0/tw>150235fy（受压翼缘扭转未受到约束时）或按计算需要时，应在弯矩较大区格的受压区增加配置纵向加劲肋[图（b）、（c）]。局部压应力很大的梁，必要时尚宜在受压区配置短加劲肋[图（d）]。 （4）梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处宜设置支承加劲肋。 局部稳定验算所涉及到的公式有15个，要求学生能在教材中找到。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 影响梁临界弯矩的因素有哪些？ - 为什么要考虑梁的整体稳定性？影响梁的整体稳定因素有哪些？影响结果如何？如何提高梁的整体稳定？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习型钢梁的设计 作业p169页4题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材受弯构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.16教学单元十六（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 16/2 |  | 2017~2017/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 了解加劲肋构造和截面尺寸 - 掌握型钢梁的设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 - 加劲肋构造和截面尺寸 - 型钢梁的设计 重点 1加劲肋构造和截面尺寸 2、型钢梁的设计 难点 型钢梁的设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） （1）梁整体稳定的保证条件有那些？ （2）为保证梁腹板的局部稳定，应按哪些规定配置加劲肋？ 2、加劲肋构造和截面尺寸（讲授） 焊接的加劲肋一般用钢板做成，并在腹板两侧成对布置 横向加劲肋的间距a不得小于0.5h0，也不得大于2h0（对σc＝0的梁，h0/tw≤100时，可采用2.5h0）。 双侧布置的钢板横向加劲肋的外伸宽度应满足下式要求： bs≥h030+40mm （5.40） 单侧布置时，外伸宽度应比上式增大20％。 腹板同时设横肋和纵肋，相交处切断纵肋, 横肋连续 为了避免焊缝交叉，减小焊接应力，在加劲肋端部应切去宽约bs/3（≤40）、高约bs/2（≤60）的斜角（上图）。对直接承受动力荷载的梁（如吊车梁），中间横向加劲肋下端不应与受拉翼缘焊接（若焊接，将降低受拉翼缘的疲劳强度），一般在距受拉翼缘50～100mm处断开下[图（b）]。 3、支承加劲肋的计算（讲授） （1）按轴心压杆计算支承加劲肋在腹板平面外的稳定性 （2）支承加劲肋一般刨平抵紧于梁的翼缘或柱顶[图5.21，其端面承压强度按下式计算：σce=FAce≤fce 例题：工作平台的主梁为等截 面简支梁， 承受由次 梁传来的集中荷载标准值为201 kN 设 计值 256kN 钢材为 Q235钢，焊条为 E43系列，手工焊。 在次梁连接处设置有支 承加劲 肋。试验算该梁是否满足要求。详见PPT例5.2 讨论：梁的验算内容有哪些？ 4、型钢梁的设计 （1）单向弯曲型钢梁 步骤： a计算M、V，确定钢材种类（ f ） b计算Wnx或Wx 抗弯强度： Wnx=Mmax(γxf) 整体稳定性：Wx=Mmax(ϕbf) c选择型钢号,查几何特征值,进行必要的验算。 型钢梁一般可不验算剪应力；局部稳定不需验算；双轴对称截面梁，稳定满足强度可不验算。 例题：详见PPT5.3 通过此例题，要求学生掌握型单向钢梁的设计全过程。 （2）双向弯曲型钢梁 双向弯曲型钢梁承受两个主平面方向的荷载，设计方法与单面弯曲型钢梁相同，应考虑抗弯强度、整体稳定、挠度等的计算，而剪应力和局部稳定一般不必计算，局部压应力只有在有较大集中荷载或支座反力的情况下，必要时才验算。 双向弯曲梁的抗弯强度按式计算，即： MxγxWnx+MyγyWny≤f 双向弯曲梁的整体稳定的理论分析较为复杂，一般按经验近似公式计算，规范规定双向受弯的H型钢或工字钢截面梁应按下式计算其整体稳定： MxϕbWx+MyγyWny≤f 例题：设计一支承压型钢板屋面的檩条， 屋面坡度为1/10，雪荷载为0.25kNm2无积灰荷 载。檩条跨度12米，水平间距为5m(坡向间距5.025m).采用H型钢，材料为Q235B钢。 通过此例题，要求学生掌握双向型钢梁的设计全过程。 提问：单、双向型钢梁设计有什么不同？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 梁的验算内容有哪些？ 2、单、双向型钢梁设计有什么不同？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习组合梁的设计 作业P170页15题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂设计受弯构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.17教学单元十七（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 17/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 掌握组合梁设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 组合梁的设计 重点 组合梁的设计 难点 组合梁的设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） （1）型钢梁设计步骤和内容有哪些？ （2）对直接承受动荷载和静荷载的梁在布置中间横线加劲肋时有什么不同？ 2、组合梁的设计 （1）试选截面(讲授) a梁的截面高度 确定梁的截面高度应考虑建筑高度、刚度和经济条件。 建筑高度是指梁的底面到铺板顶面之间的高度，它往往由生产工艺和使用要求决定。给定了建筑高度也就决定了梁的最大高度hmax，有时还限制了梁与梁之间的连接形式。 刚度条件决定了梁的最小高度hmin。 实际采用的梁高，应大于由刚度条件确定的最小高度hmin，而大约等于或略小于经济高度hs此外，梁的高度不能影响建筑物使用要求所需的净空尺寸，即不能大于建筑物的最大允许梁高。 确定梁高时，应适当考虑腹板的规格尺寸，一般取腹板高度为50mm的倍数。 b腹板厚度 腹板厚度应满足抗剪强度的要求 tw≥1.2Vmaxhwfv tw=hw/3.5 c翼缘尺寸 翼缘板的厚度通常为bf=(1/5～1/3)h，厚度t=Afbf，翼缘板经常用单层板做成，当厚度过大时可采用双层板。 确定翼缘板的尺寸时，应注意满足局部稳定要求，使受压翼缘外伸宽度b与其厚度t之比bt≤15235fy(弹性设计,即取γx=1.0)或13235fy(考虑塑性发展，即取γx=1.05)。 选择翼缘尺寸时，同样应符合钢板规格，宽度取10mm的倍数，厚度取2mm的倍数。 （2）截面验算（讲授） 根据试选的截面尺寸，求出截面的各种几何数据，如惯性矩、截面模量等，然后进行验算。梁的截面验算包括强度、刚度、整体稳定和局部稳定几个方面。其中，腹板的局部稳定通常是采用配置加劲肋来保证的。 （3）组合梁截面沿长度的改变（图例） 提问：在梁的什么位置改变截面尺寸最经济合理？ ### （4）焊接组合梁翼缘焊缝的计算 例题：某跨度6米的简支梁承受均布荷载作用（作用在梁的上翼缘），其中永久荷载标准值为20kN/m，可变荷载标准值为25kN/m。该梁拟采用Q235钢制成的焊接组合工字形截面，试设计该梁。 通过此例题要求学生掌握组合梁设计的全过程。 例题：工字形简支主梁，Q235F 钢=215N/mm2 ，fv =125N/mm2 承受两个次梁传来的集中力P =250KN 作用（设计值），次梁作为主梁的侧向支承，不计主梁自重，要求： 1）验算主梁的强度 2）判别梁的整体稳定性是否需要验算 例题：简支梁受力及支承如图所示，荷载标准值 P =180kN，分项系数1.4，不计自重，Q235钢， fy=235N/mm2 1）验算该梁的强度。 2）如不需验算该梁的整体稳定，问需设几道侧向支承？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在梁的什么位置改变截面尺寸最经济合理？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预习梁的拼接、连接和支座 作业170页P6~13题、17题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材受弯构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.18教学单元十八（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 18/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 理解梁的拼接、连接和支座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 梁的拼接、连接和支座 本章小结 重点 梁的拼接、连接和支座 本章小结 难点 本章小结 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） （1）试比较组合梁和型钢梁宅截面设计方法的不同。 2、梁的拼接（讲授与图例） 梁的拼接有工厂拼接和工地拼接两种， 型钢梁的拼接 - 组合梁的工厂拼接 组合梁的工地拼接 - 3、次梁与主梁的连接 次梁与主梁的连接型式有叠接和平接两种。 - 次梁与主梁的叠接 - 次梁与主梁的平接 - 4、梁的支座 - 支于砌体或钢筋混凝土上的支座有三种传统形式，即平板支座、弧形支座、铰轴式支座 - 提问：梁的支座有哪几种？应用范围是怎样？ - 例题：图（a）为一工作平台主梁的计算简图，次梁传来的集中荷载标准值为Fk=253kN，设计值为323kN。试设计此主梁，钢材为Q235-B，焊条E43型。 6、本章小结 - 关于梁的强度、刚度、稳定性方面知识点归纳，应用方法。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁的支座有哪几种？应用范围是怎样？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习本章知识，预习拉弯和压弯构件的特点、强度及稳定性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材受弯构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.19教学单元十九（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 19/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 了解拉弯和压弯构件的形式 2、理解拉弯和压弯构件的强度计算公式及应用。 3、掌握压弯构件的整体稳定和局部稳定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 1、拉弯和压弯构件的形式 2、理解拉弯和压弯构件的强度计算公式及应用。 3、压弯构件的整体稳定和局部稳定 重点 1、拉弯和压弯构件的强度计算公式及应用方法 2、计算稳定系数中，各参数的意义及取值方法。 难点 1、拉弯和压弯构件的强度计算公式的正确应用 2、压弯构件的整体稳定公式运用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） - （1）次梁与主梁的连接形式 （2）梁的拼接的形式及应用 2、概述（讲授和图例） 同时承受轴向力和弯矩的结构称为压弯(或拉弯)构件。弯矩可能由轴向力的偏心作用、弯矩作用或横向荷载作用等因素形成。当弯矩作用在截面的一个主轴平面内时称为单向压弯(或拉弯)构件，作用在两主轴平面的称为双向压弯(或拉弯)构件。 - 压弯构件 - 拉弯构件 3、拉弯和压弯构件的强度（讲授） 公式推导过程略，主要讲解公式里面参数的确定和公式的应用。 规范规定的拉弯和压弯构件的强度计算式： NAn+MxγxWnx≤f ( 承受双向弯矩的拉弯或压弯构件：NAn+MxγxWnx+MyγyWny≤f 4、压弯构件的整体稳定（讲授） 本知识公式推导略，重点讲解公式的应用。 （1）《结构设计规范》规定的实腹式压弯构件整体稳定计算式 NϕA+βmxMxγxW1x1−0.8NNEx'≤f 重点讲解公式里有关参数的确定 对于T型钢、双角钢T形等单轴对称截面压弯构件，当弯矩作用于对称轴平面且使较大翼缘受压时，构件失稳时出现的塑性区除存在前述受压区屈服和受压、受拉区同时屈服两种情况外，还可能在受拉区首先出现屈服而导致构件失去承载能力，故除了按式(6.13)计算外，还应按下式计算： NA−βmxMxγxW2x1−1.25NNEx'≤f （2）弯矩弯矩平面外的稳定 NϕyA+ηβ1xMxϕbW1x≤f NϕxA+βmxMxγxW1x1−0.8NNEx'+ηβtyMyϕbyW1y≤f NϕyA+ηβtxMxϕbxW1x+βyxMyγyW1y1−0.8NNEy'≤f 提问：公式中βmx、γx、γy怎样取值？ ### 5、压弯构件的局部稳定 ### （1）翼缘的宽厚比 ### 压弯构件的受压翼缘板，其应力情况与梁受压翼缘基本相同，尤其是由强度控制设计时更是如此，因此其自由外伸宽度与厚度之比(项次l、4)以及箱形截面翼缘在腹板之间的宽厚比(项次5)均与梁受压翼缘的宽厚比限值相同。 ### (2)腹板的宽厚比 - 压弯构件(弯矩作用在截面的竖直平面)的板件宽厚比限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公式中βmx、γx、γy怎样取值？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习本节知识，预习压弯构件的设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材拉弯和压弯构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.20教学单元二十（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 20/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、掌握框架柱的计算长度 2、理解实腹式压弯构件的设计 3、理解格构式压弯构件的设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点： 1、框架柱的计算长度 2、实腹式压弯构件的设计 3、格构式压弯构件的设计 重点 1、实腹式压弯构件的设计 2、理解格构式压弯构件的设计 难点 1、实腹式压弯构件的设计 2、理解格构式压弯构件的设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） （1）压弯构件弯矩作用平面内稳定验算相关公式中各符号的意义及取值？ （2）试述压弯构件弯矩作用平面外稳定验算相关公式及各符号的意义。 2、框架柱的计算长度（讲授） 本知识要求学生能正确讲授框架柱的计算长度。 （1）单层等截面框架柱在框架平面内的计算长度 （2）多层等截面框架柱在框架平面内的计算长度 （3）框架柱在框架平面外的计算长度 3、实腹式压弯构件的设计 （1）截面形式 （2）截面选择及验算 弯矩较大的实腹式压弯构件截面 - （1）强度验算 承受单向弯矩的压弯构件其强度验算用式(6.6)，即为： NAn+MxγxWnx≤f 当截面无削弱且N、Mx的取值与整体稳定验算的取值相同而等效弯矩系数为1.0时，不必进行强度验算。 （2）整体稳定验算 实腹式压弯构件弯矩作用平面内的稳定计算采用式(6.13)，即： NϕxA+βmxMxγxW1x1−0.8NNEx'≤f 对T形截面(包括双角钢T形截面)，还应按式(6.14)进行计算： NA−βmxMxγxW2x1−1.25NNEx'≤f 弯矩作用平面外用式(6.16)，即： NϕyA+ηβtxMxϕbW1x≤f 例题：所示为Q235钢焰切边工字形截面柱，两端铰支，中间1／3长度处有侧向支承，截面无削弱，承受轴心压力的设计值为900kN，跨中集中力设计值为100kN。试验算此构件的承载力。 ### 格构式压弯构件的设计 - 本节知识以自学为主。 讨论：实腹式压弯构件的设计 5、实腹式压弯构件和格构式压弯构件的设计异同点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、实腹式压弯构件和格构式压弯构件的设计异同点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习本节知识，预习屋盖结构的组成、形式、支撑 作业P186页14题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材拉弯和压弯结构部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.21教学单元二十一（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 21/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、了解屋盖结构组成和屋架形式 2、了解屋盖支撑的作用和布置方式 3、熟悉钢屋架的特点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 1、屋盖结构组成和屋架形式 2、了屋盖支撑 重点 屋盖支撑的布置和屋架形式 难点 屋盖支撑的布置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（讲授） 2、钢屋盖的组成 （1） 屋盖结构体系 （2）屋架的形式 提问：确定屋架形式的原则？ 3、屋盖支撑（讲授和图例） （1）支撑的作用 （2）支撑的布置 （3）支撑的计算和构造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1确定屋架形式的原则？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习本节知识，预习简支屋架设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材屋盖结构部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.22教学单元二十二（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 22/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、了解屋架荷载的类型和组合 2、熟悉屋架计算模型，计算内容 3、确定杆件型钢型号。 4、熟悉屋架节点设计 5、熟悉屋架施工图的绘制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识点 1、荷载 2、杆件内力计算 3、杆件截面设计 4、节点设计 重点 1、荷载 2、杆件内力计算 3、杆件截面设计 4、节点设计 难点 1、杆件内力计算 2、杆件截面设计 3、节点设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（提问） （1）支撑的作用是什么？ （2）支撑形式有哪些？ 2、屋架的内力分析 （讲授） 3、杆件的计算长度和容许长细比 （讲授） 4、杆件的截面形式 （讲授） 5、杆件的截面选择 （讲授） 6、钢桁架的节点设计 （讲授） 7、屋架施工图的绘制 本讲知识要求学生能对屋架设计的有关知识及涉及到的相关公式能熟练掌握。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）支撑的作用是什么？ （2）支撑形式有哪些？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习本节知识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材屋盖结构部分 |  |  |  |  |  |  |  |

7.23教学单元二十三（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 23/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 掌握普通钢屋架设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通钢屋架设计实例 本课程总复习 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（讲授） 2、普通钢屋架设计实例 详见本课堂教材211页 3、《钢结构》总复习 以教材为基础，总结本课程的主要知识，要求学生学会钢材的选用、连接的计算、压杆的设计、型钢梁和组合梁的设计、拉弯构件的设计、压弯构件的稳定性、钢屋架的设计的等知识。为今后学生从事钢结构有关的工作打下必要的基础。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习本课程知识，准备考试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材 |  |  |  |  |  |  |  |

7.24教学单元二十四（2学时）

| 学院 | 教师姓名 | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 |  | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 杨霞 | 钢结构 | 3/48 | 必修 | 24/2 |  | 2017~2018/1 |
| 本讲教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 掌握钢结构基本知识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课程总复习 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学过程及教学方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复习上讲知识（讲授） 2、《钢结构》总复习 以教材为基础，总结本课程的主要知识，要求学生学会钢材的选用、连接的计算、压杆的设计、型钢梁和组合梁的设计、拉弯构件的设计、压弯构件的稳定性、钢屋架的设计的等知识。为今后学生从事钢结构有关的工作打下必要的基础。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲师生互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲作业安排及课后反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习本课程知识，准备考试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本讲教学单元的参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课堂教材 |  |  |  |  |  |  |  |

8．课程要求

8.1学生自学要求

本课程自学内容较多。要求学生课前预习所学知识，自学内容包括轻型门式刚架结构、吊车梁的设计等内容。要求学生通过自学，掌握上述结构设计的基本内容，能进行轻型门式刚架结构和吊车梁的设计。

8.2课外阅读要求

要求学生在有限的课外时间内，能广泛阅读一些钢结构在工程实际中的应用。了解本课程前沿的知识，为后续课程和今后工程实际储备相关知识打下基础。

8.3课堂讨论要求

每次上课都有课堂讨论，要求大家积极参与讨论，并把讨论结果计入平时成绩。

8.4课程实践要求

与本课程相对应的课程设计课程，要求具备理论课的知识，为课程设计打下良好的基础。

9．课程考核

9.1出勤（迟到、早退等）、作业、报告等的要求

原则上本课程考勤次数为5次，按学校规定旷课三分之一的不能参加考试。作业原则上每章交一次，平时成绩由出勤、作业、期中考试三部分构成。

9.2成绩的构成与评分规则说明

本课程总成绩由平时成绩和期终成绩构成，平时占总成绩的30%，期终占总成绩的70%。

9.3考试形式及说明

本课程为专业必修课程，按学校规定是考试，考试形式为开卷。

10．学术诚信

10.1考试违规与作弊处理

对于考试违规与作弊的同学按学校有关规定进行处理。

10.2杜撰数据、信息处理等

对于杜撰数据、信息的同学按学校有关规定进行处理。

10.3学术剽窃处理等

对于学术剽窃按学校有关规定进行处理。

11．课堂规范

11.1课堂纪律

要求教师不要迟到早退；要求学生遵守课堂纪律。不迟到、不早退、不旷课、不讲话。

11.2课堂礼仪

教师和学生要注意自己的一言一行，注意自己的仪容仪表。

12．课程资源

12.1教材与参考书

1、钢结构，戴国欣，武汉理工大学出版社

2、钢结构，周绥平，武汉工业大学出版社

3、钢结构，刘声扬，中国建筑工业出版社

4、钢结构与设计， 郭吉坦 ，天津科学技术出版社

5、钢结构与设计学习指导 ，郭吉坦 ，天津科学技术出版社

12.2网络课程资源

教学课件

13．教学合约

13.1教师作出师德师风承诺

本人在此承诺：遵守师德师风，对每位同学一视同仁。

13.2阅读课程实施大纲，理解其内容

在上课前认真阅读课程实施大纲，理解其内容，按照实施大纲进行教学

13.2同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望

本人同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望